Erlaubte Hilfsmittel:

- Datenblätter des µC PIC16F84, kommentierte Beispielprogramme des Unterrichts

- Internet Browser, HTML-Editoren MS FrontPage und Phase 5, MS Office Anwendungen, Entwicklungsumgebung für Webdatenbanken (WAMPP)

- Im Unterricht verwendete HTML-, PHP-, SQL- und Access-Befehlsreferenzen (sind als Kopie auf dem Server vorhanden)

- Internet Browser, HTML-Editoren MS FrontPage und Phase 5, MS Office Anwendungen, Entwicklungsumgebung für Webdatenbanken (WAMPP)

- Die im Unterricht verwendeten HTML-, PHP-, SQL- und Access-Befehlsreferenzen (sind als Kopie auf dem Server vorhanden)

Arbeitszeit: 255 min

Ein Autohaus soll eine neue EDV-Ausstattung erhalten. Unter anderem soll ein neues Netzwerk aufgebaut werden, eine elektronische Schließanlage eingerichtet werden und eine Datenbank zur Verwaltung der KFZ-Werkstatt eingerichtet werden.

### Aufgabe 1

Mit dem Mikrocontroller PIC16F84 soll die Schließanlage einer Kfz-Werkstatt gesteuert werden. Eine Aufgabe soll darin bestehen, die Zugangsberechtigungen zu steuern. Von der Schließanlage  werden drei Berechtigungsstufen gefordert.

Stufe 1 (Chef) :	Bürotüren, Werkstatttüren, Werkzeugschränke

Stufe 2 (Mechaniker):	Werkstatttüren und Werkzeugschränke

Stufe 3 (Reinigungspersonal):	Bürotüren und Werkstatttüren

Ein Kartenlesegerät liefert entsprechend an einem seiner drei Ausgänge ein HIGH-Signal.

Für die Realisierung sollen die bidirektionalen Ports des PIC16F84 wie folgt verwendet werden:

| Ausgänge der Magnetschalter |  | Eingänge vom Kartenlesegerät |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB0 | Bürotüren | RA0 | Stufe1 (Chef) |
| RB1 | Werkstatttüren | RA1 | Stufe 2 (Mechaniker) |
| RB2 | Werkzeugschränke | RA2 | Stufe 3 (Reinigungspersonal |

Erstellen Sie für die Schließanlagensteuerung einen Programmablaufplan oder ein Struktogramm und schreiben Sie ein kommentiertes Assemblerprogramm.

Zu Aufgabe 1: Datenblatt 1 - PIC16F84

Zu Aufgabe 1: Datenblatt 2 - PIC16F84

### Aufgabe 2

Bei dem Autohändler ist eine gewachsene Netzwerkstruktur vorhanden, die lokalen Arbeitsplätze werden unter Windows 2000 und Windows Me betrieben.

Die Drucker der einzelnen Abteilungen sind jeweils an lokale Arbeitsplätze angeschlossen und dort über Freigaben ins Netzwerk gestellt.

Die Administration des Systems erfolgt jeweils auf den lokalen Systemen.

Im Verkauf befindet sich der Webserver, der Router, ein zentraler Switch sowie der Host mit dem Arbeitszeiterfassungssystem und dem elektronischen Gebäudezugangssystem. Die weitere Vernetzung geschieht über Hubs, die jeweils in räumlicher Nähe zu den Abteilungen im Gebäude verteilt sind. Die Verkabelung wurde mit Cat5-Patchleitungen und Crosslinkverbindungen durchgeführt. Die Koppelelemente unterliegen alle der 100BaseT-Spezifikation.

Empfang

Verkauf

Verwaltung

Buchhaltung

Sekretariat

Geschäftsleitung

Werkstatt:

Halle

Werkstatt:

Meisterbüro

Werkstatt:

Lager

In absehbarer Zeit soll auf einem ca. 500m entfernten Gelände ein neues Dienstleistungszentrum entstehen.

Aufgrund sicherheitstechnischer Bedenken wird vonseiten eines Netzwerkdienstleisters ein verändertes Konzept vorgeschlagen.

Im Rahmen dieser Neustrukturierung soll das Peer-to-Peer-Netzwerk in ein serverbasiertes Netzwerk umgewandelt werden. Als Betriebssystem wurde Windows 2000 ausgewählt, da hierfür schon einige Lizenzen vorhanden sind. Im Rahmen der Umstellung wird das gesamte  Netzwerk auf Gigabit-Ethernet-Standard umgestellt. Die geplante Außenstelle wird über 1000Base-LX Lichtwellenleiter angebunden. Als vorbereitende Arbeit zur Einrichtung der Domänenstruktur sollen die wesentlichen grundlegenden Arbeiten für das Netzwerk auf Betriebsystemebene vorgenommen werden.

- Beschreiben Sie Planung der logischen Struktur des Netzwerkes einschließlich des Anlegens der Stammdomäne.

- Legen Sie eine begründete Abfolge der prinzipiellen Einrichtungsschritte für die Rechner des Netzwerks dar.

- Ein Mitglied Ihres Teams konfrontiert Sie mit der Idee, die geplante Außenstelle als eigene Domäne zu führen und somit klare Strukturen zu schaffen. Als erfahrener Netzwerkspezialist weisen Sie diesen Gedanken mit Blick auf die wesentlichen Vorzüge der zentralen Benutzerverwaltung zurück. Stellen Sie Ihre Argumente dar.

### Aufgabe 3

Der Eigentümer des Kfz-Handels- und Reparaturbetriebes aus Bottrop hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwaltung seines Unternehmens vollständig auf EDV umzustellen.

Die Verwaltung der Kfz-Werkstatt umfasst viele Aufgaben, die mit einer Datenbank abgewickelt werden können. Die nachstehende Liste gibt einen Einblick in den Umfang der Arbeiten:

| Stammdaten pflegen: - Kunden, Lieferanten, Bankverbindungen - Lager, Artikelgruppen, Baugruppen, Teile, Preisgruppen - Fahrzeuge, Fahrzeugtypen - Arbeiten, Stundensätze, Rabattgruppen - Zusätzlich bestehen zwischen einigen Stammdaten Verknüpfungen, z. B. zwischen Kunde und Fahrzeug, zwischen Arbeit und Stundensatz oder die Beziehung von Baugruppen zu Teilen und Fahrzeugtypen. Auftragsbearbeitung: - Neue Aufträge einrichten - Weiterbearbeitung von offenen Aufträgen - Drucken von Rechnungen oder Aufträgen - Aufträge stornieren - Rechnungsarchiv - Rechnungstexte (Festlegen von Kopf und Fußtext für Rechnung bzw. Auftrag) Lagerverwaltung: - Inventur - Buchen von Lagerzugängen) - Information über Teile (Bestand, Lager, Mindestbestand) - Mindestbestände festlegen und prüfen | Statistiken und Infos: - Statistiken als Tabelle und Grafik, z. B. über Umsatz oder Kunden-Umsatz nach Jahr, Monat mit und ohne Vorjahr usw. - Informationen über Kunden, Teile, Fahrzeuge, Auftragsdaten usw. Listendruck: - Listen für alle Stammdaten und Aufträge, gesteuert über eine Auswahl der entsprechenden Daten. Administration: - Einlesen von Preis und Teile-Update - Aus- und Einlagern von Jahresdaten - Userverwaltung Datenexport: - Export von Daten nach einem Satz von festen Listen (vorgegebener SQL-Befehl) oder über den individuellen Bereich (freie Eingabe von SQL-Befehlen). - Anbindung an Office-Programme Terminverwaltung: - Termine verknüpft mit Kunde, Tag, Woche, Monat und Jahresübersicht. - Termine drucken usw. |
| --- | --- |

Der Eigentümer hat sich entschieden, folgende Alternativen für die programmtechnische Abwicklung ins Auge zu fassen:

- Den Einsatz des bereits installierten MS Office Programmpaketes mit speziellen, für den Kfz-Bereich optimierten Dateien und VBA-Programmen, die in der Regel von Softwarehäusern beschafft werden.

- Den Ausbau der schon bestehenden Website um Interaktionsmöglichkeiten für die Kunden. Dazu ist es notwendig, Teile der Unternehmensdaten in internetfähigen Datenbanken abzubilden.

- Erstellen Sie aus den nachstehenden Angaben zur Auftragsverwaltung ein Entity-Relationship-Modell und erläutern Sie die grafischen Elemente, die Sie dafür benutzen.

- Die Kundenliste umfasst die üblichen Angaben zur Person, zum Wohnort und zu den Kommunikationsmitteln, etc.

- Die meisten Kunden besitzen nur ein Fahrzeug, einige Kunden halten mehrere Fahrzeuge, die sie bei der Kfz-Werkstatt in Reparatur geben. Zu den Fahrzeugen werden folgende Daten abgespeichert: Kfz-Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Fahrzeug-Identifikationsnummer.

- Jeder Kunde beauftragt die Kfz-Werkstatt mit der Reparatur / Wartung für ein oder mehrere Fahrzeuge. Der Kunde erhält danach eine Auftragsbestätigung mit

- den Auftragskopfdaten (Kundennummer, Auftragsnummer, Auftragsdatum, Kfz-Kennzeichen, Kilometerstand) und

- den Auftragsdetaildaten (Angaben über die Art und die Menge der Dienstleistungen bzw. ausgetauschten Teile und Baugruppen, Nettoeinzelpreisen.

- Angenommen die Tabelle „Lagerstamm_Teile“ habe folgenden Aufbau:

| Teile Nr | Bezeichnung | Mindestbestand | Anfangsbestand | Einheit | Gebinde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H6813302 | Abschlussblech | 0 | 0 | Stück | 1 |
| 1H0827705 | Dichtung | 2 | 5 | Stück | 1 |
| 1H0807435 | Halteklammer | 50 | 33 | Stück | 100 |
| 1H6827025 | Klappe | 0 | 0 | Stück | 1 |
| N00908214 | Mutter | 250 | 550 | Stück | 1000 |
| N00906261 | Mutter | 125 | 750 | Stück | 25 |
| 1H6853687 | Schriftzug | 5 | 26 | Stück | 1 |
| AKL448300 | Schutzfolie | 10 | 64 | Stück | 10 |
| 1H6807311 | Träger | 0 | 0 | Stück | 1 |
| 1H6807417 | Verkleidung | 0 | 0 | Stück | 1 |
| 3A9853630 | VW Zeichen | 10 | 12 | Stück | 1 |

Formulieren Sie für die nachstehenden vier Abfragen die jeweiligen SQL-Befehle

- Neues Teil im Stammverzeichnis erfassen (1H0 253 087 / Abgasrohr / 0 / 0 / Stück / 1)

- Löschen des Teils 1H6 827 025 aus der Stammtabelle

- Senkung des Mindestbestandes für Teil 3A9 853 630 auf fünf.

- Nach Bezeichnung aufsteigend sortierte Auflistung aller Teile mit einem Anfangsbestand und einem Mindestbestand von Null.

- Erläutern am Beispiel der Tabelle „Lagerstamm_Teile“ den Begriff „Datenintegrität“! Nennen und beschreiben Sie die Einstellungen in Access, die der Datenbankadministrator vornehmen kann, um diese Integrität sicherzustellen!

- Die Kfz-Werkstatt will seinen Kunden als zusätzliche Serviceleistung den Abruf von Wartungs- und Inspektionskosten und –leistungen über das Internet ermöglichen. Die Kunden wählen das Fahrzeugmodell, das Baujahr und den Service-Kilometerwert und erhalten eine Liste mit den anfallenden Arbeiten, gegebenenfalls auszutauschenden Teilen und eine Kostenschätzung für den Service. Diese Informationen sollen über eine Website mit eigener Domain abgerufen werden. Neben diesen Daten enthält die Homepage natürlich auch weitere Informationen, z. B. zum Automobilkauf, Finanzierung, Bestellmöglichkeit für einen Newsletter, usw.

Erläutern Sie an diesem Beispiel die FRAME-Technik in HTML und beschreiben Sie am Beispiel der Entwicklungsumgebung XAMPP wie die in einer SQLDatenbank gespeicherten Wartungsdaten von einem Web-Browser als dynamische Web-Seite abgerufen und dargestellt werden können. Nennen Sie die dazu verwendeten Programmier- und Skriptsprachen und erläutern Sie deren Aufgabe. Gegebenfalls sollten Sie Ihre Beschreibung mit einer Zeichnung verdeutlichen.

- Die Kfz-Werkstatt bietet seinen Kunden die Möglichkeit, den Bestand an gebrauchten Fahrzeugen über das Internet abzurufen (vgl. 1. Bild auf der nächsten Seite). Die Kunden können die Auswahl einschränken, indem Sie einen Hersteller angeben oder den Verkaufspreis beschränken. Klickt man auf den Schalter „Suchen“, wird das Ergebnis auf einer neuen Seite angezeigt (vgl. 2. Bild).

Codieren Sie den HTML-Quellcode für die Auswahl der Fahrzeuge. Die dazu notwendigen Informationen finden Sie auf den nächsten beiden Seiten. Die MySQL-Tabellen (autos.frm / autos.myd / autos.myi) und das PHP-Skript (gebrauchtwagen2.php) befinden sich in Ihrem Arbeitsverzeichnis.

| Die Fahrzeugauswahl hat folgenden Aufbau: - Alle - Einzeleintrag für deutsche Hersteller - Sonstige | Für die Auswahl des Verkaufspreises gilt folgende Staffelung: - Beliebig - Bis 10000 - Bis 15000 - Bis 20000 - Bis 25000 - Über 25000 |
| --- | --- |

Struktur der Gebrauchtwagen-Datenbank: