Lösung 2008_3

| Auf- ga- ben | Teil- auf- ga- ben | # Anforderung | Anforderungs- bereiche und Punkte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufgabenstellung und erwartete Lösung | I | II | III |
| 1 | 1.1 | Die Startbedingungen LOAD=1; und CLK=0; müssen berücksichtigt werden. Die vier Initialisierungsworte aus der Tabelle müssen in einer Funktion z.B. für 8051er #include<reg517a.h> //beruecksichtigen der Pinnamen void init(void) { LOAD=1; CLK=0; sende_an_max7219(0x0a,0x0b); sende_an_max7219(0x09,0x00); sende_an_max7219(0x0b,0x07); sende_an_max7219(0x0c,0x01); } | 2 2 2 | 9 |  |
|  | 1.2.1 | Die zwei Zeichen werden durch die Bytegruppen 0x10, 0x38, 0x54, 0x92, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 für „↑“ 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x92, 0x54, 0x38, 0x10 für „↓“ repräsentiert. | 10 | 10 |  |
|  | 1.2.2 | Die Startbedingungen LOAD=1; und CLK=0; müssen berücksichtigt werden. Die Datenbytes müssen den entsprechenden DIG0 – DIG7 zugeordnet werden. #include<reg517a.h> void main(void) { insigned int k; //Warteschleifenvariable char m,n; //Zaehlvariablen fuer DIG0-DIG7, D0-D7 unsigned char z[5][8]= { { 0x88, 0x90, 0xa0, 0xc0, 0xc0, 0xa0, 0x90, 0x88}, { 0xf0, 0x80, 0x80, 0xf0, 0x80, 0x80, 0x80, 0xf0 }, { 0x10, 0x30, 0x50, 0x90, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10}, { 0x70, 0x88, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xf8 }, { 0x70, 0x88, 0x08, 0x70, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00 } }; //end of Array LOAD=1; CLK=0; init(); //7219 initialisieren for(m=0;m<5;m++) { for(n=0;n<8;n++) { sende_an_7219(n+1,z[m][n]); //m-te Zeile auf DIGn for(k=0;k<50000;k++); //Wartezeit von ca.0,5s }//end of for(n... }//end of for(m... }//end of main Andere Lösungen mit Ausgabe von je 8 Byte je Zeichen mit nach geschalteter Warteschleife sind aufwändiger in der Schreibarbeit aber mit ebenfalls insgesamt 15 Punkten zu bewerten. Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und Sauberkeit des Programms sowie die Verwendung der korrekten Syntax sind zu bewerten. Die verschiedenen Ausgabemöglichkeiten sind gleichrangig zu bewerten. | 5 | 5 5 5 | 10 |
|  | 1.3 | Die Startbedingungen LOAD=1; und CLK=0; müssen berücksichtigt werden. Entsprechend der Lösung zu 1.2.2 kann der Simulationszyklus in einem Array (zwischen den Etagenzeichen muss jeweils ein Pfeil angezeigt werden) oder in fünf Arrays [8] für jedes mögliche Zeichen abgelegt werden. Die Ausgabe der 8ter Bytegruppen erfolgt dann entsprechend der Wahl der Variablen. Entweder mit geschachtelten Schleifen oder in Einzelausgaben wie in 1.2.2 beschrieben. Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und Sauberkeit des Programms sowie die Verwendung der korrekten Syntax sind zu bewerten. Die verschiedenen Ausgabemöglichkeiten sind gleichrangig zu bewerten. | 2 5 5 | 5 8 | 10 |
|  |  | Summe 1. Teilaufgabe | 30 | 40 | 30 |