1	Konstruktionsmerkmale der Aufgabe

|  | Aufgabenarten |
| --- | --- |
| Aufgabe 1 | Materialgebundene Aufgaben zur Planung und Entwicklung eines Mikrocontrollerprogramms |
| Aufgabe 2 | Materialgebundene Aufgabe zur Planung eines Netzwerkes mittlerer Größe |
| Aufgabe 3 | Planung und Modellierung einer Datenbank |

2	Aufgabenstellung

Beschreibung der Ausgangssituation

Eine einheimische Firma der Nahrungsmittelproduktion plant eine bauliche Erweiterung auf Ihrem Firmengelände. In den neuen Gebäuden sollen Teile der Produktion, des Lagers, wie auch der Qualitätskontrolle untergebracht werden.

Die Produktion, Labore, Qualitätskontrolle und die Lager sind auf mehrer Etagen verteilt. Aus Kostengründen ist nur ein Aufzug geplant. Die Wartezeiten am Aufzug sollen durch eine intelligente Aufzugsteuerung minimiert werden. In den dennoch unvermeidbaren Wartezeiten vor dem Aufzug soll der aktuelle Betriebszustand des Fahrkorbes in allen Etagen angezeigt werden.

Das vorhandene Netzwerk ist zu überarbeiten und die neuen Bereiche sollen integriert werden.

Durch Ausweitung der Produktion und Einstellung neuer Mitarbeiter ist in diesem Zusammenhang eine Überarbeitung des Datenbankkonzeptes notwendig.

Aufgabe 1

Beschreibung der Vorgaben durch die Planungskommission:

Eine Aufzugssteuerung in einem vierstöckigen Haus mit Keller soll durch eine Visualisierung aufgerüstet werden. Die Visualisierung soll die Stellung des Fahrkorbs bei Stillstand in den Etagen mit K, E, 1, 2 und 3 angezeigt werden. Der Hersteller der Aufzuganlage liefert auf Anfrage die Zeichen K, E, 1,2 und 3 mit. Bei einer Fahrt nach oben soll, in Ergänzung der Steuerung, ein Pfeil nach oben (↑) und bei der Fahrt nach unten soll ein Pfeil nach unten (↓) angezeigt werden. Diese beiden Zeichen müssen „nachgerüstet“ werden.

Bild 1.1  Aufzugschema mit fünf Fahrkorbstellungen

Zur Darstellung der Zeichen wird eine 8x8 Punktmatrixanzeige aus insgesamt 64 LEDs ausgewählt. Die Anzeigebilder und die Bezeichnungen der Zeilen und Spalten im weiteren Text beziehen sich auf das folgende Bild 1.2.

Bild 1.2

Zur Ansteuerung der LED Matrix soll der Baustein MAX 7219 verwendet werden. Dieser kann bis zu 8 Zeilen (DIG0 – DIG7) mit je 8 LEDs (D0 – D7) ansteuern. Für jede angeschlossene Zeile der LED Matrix, enthält der MAX7219 ein eigenes Speicherregister. Der Baustein übernimmt selbständig das Multiplexen der Anzeigeeinheiten. Hierbei werden Änderungen in den Anzeigen direkt übernommen, wenn das entsprechende Speicherregister geändert wird.

Die PIN-Belegung des MAX7219 ist im folgenden Bild 1.3 , Erklärungen zu den Anschlüssen  aus dem Datenblatt in Bild 1.4 dargestellt. (Quelle: Datenblatt 19-4452; 7/03)

Bild 1.3

Bild 1.4

Anschluss an den µC

Der Anschluss der 8x8-LED-Matrix ist im Bild 1.5 angegeben. Die jeweils acht Leitungen für die acht Spalten und die acht Zeilen sind der Übersicht halber zu je einem Bus zusammen gefasst. Für die Ansteuerung des MAX7219 sind nur 3 Anschlüsse relevant:

LOAD, CLK und DIN

Diese können mit jedem digitalen Ausgang eines beliebigen Mikrocontrollersystems verbunden werden.

Der Anschluss DOUT dient der Kaskadierung mehrerer Bausteine. Er wird in der Aufgabenstellung dieser Prüfung nicht benötigt.

Bild 1.5  Anschluss des MAX7219

Ein Sendebefehl an den Max7219 besteht immer aus einem Adressbyte und einem Datenbyte. Das Adressbyte wird immer zuerst gesendet, danach das Datenbyte. Der Baustein kennt 6 Befehle zur Initialisierung und zur Konfiguration und 8 Befehle zur Anzeige auf den angeschlossenen LEDs, also insgesamt 14 Befehle.

Die 14 Befehle sind in der nachstehenden Tabelle 1.1 auf der Seite 6 aufgeführt. Die Anzeigebefehle sind in der Tabelle fett hervorgehoben. Das obere Halbbyte der Adresse ist nicht benutzt. Diese Bits werden vom MAX 7219 nicht ausgewertet, müssen aber mit übertragen werden.

Für die Lösung der Teilaufgaben ist eine Funktion

void sende_an_max7219(unsigned char reg_adr,unsigned char date)

zum Senden von Informationen an den MAX7219 vorgegeben. Die Funktion soll nicht selbst geschrieben werden!

Der Baustein ist variabler einsetzbar als in dieser Aufgabenstellung verwendet. Durch eine sogenannt Initialisierung kann der Baustein auf die verschiedenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Minimalinitialisierung besteht aus 4 Sendebefehlen, die unmittelbar vor der Aufgabe 1.1 vorgegeben sind.

Befehls- und Anzeigeregister des MAX7219

Der MAX7219 unterscheidet 14 Befehle, die durch 4 Bit Adressen unterschieden werden. Die nachstehende Tabelle 1.1 listet die Befehlsregister auf.

|  |  | Adressbyte |  |  |  |  | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befehlnr. | Register | D15 – D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | z.B. |
| 1 | No-Op | nicht benutzt, können beliebig 0 oder 1 sein. Die vier Bits müssen aber in jedem Datensatz als erste Bits mit übertragen werden | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 2 | DIG 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 |
| 3 | DIG 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| 4 | DIG 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 |
| 5 | DIG 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 04 |
| 6 | DIG 4 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 |
| 7 | DIG 5 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 06 |
| 8 | DIG 6 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 07 |
| 9 | DIG 7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 08 |
| 10 | Decode Mode |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 09 |
| 11 | Intensity |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0A |
| 12 | Scan Limit |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0B |
| 13 | Shut down |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0C |
| 14 | Display Test |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0F |

Tabelle 1.1 (bei der Bestimmung des HEX-Wertes sind die oberen vier Bit auf 0 festgelegt)

Beispiel für Sendebefehle:

Sollen in der oberen Zeile (DIG0) der LED Matrix alle LEDs eingeschaltet werden, dann müssen die folgenden 16Bit (2 Bytes) an den MAX7219 gesendet werden.

0000 0001 1111 1111

|  |  |  |  | reg_adr |  |  |  | date |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15-D12 |  |  |  | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Weiteres Beispiel:

0000 0110 1010 1010     schaltet in der Reihe 6 jede zweite LED von links beginnend aus.

Der Aufruf sende_an_max7219(0x06,0xaa) schaltet in Reihe 6 (DIG 5) jede 2. LEDs von links beginnend aus.

Vor dem ersten Aufruf der Funktion sende_an_max7219();  muss einmalig

LOAD= HIGH und CLK= LOW gesetzt werden.

Siehe hierzu Anhang zur Aufgabe 1.

| reg_adr | date |
| --- | --- |
| 0x0a | 0x0b |
| 0x09 | 0x00 |
| 0x0b | 0x07 |
| 0x0c | 0x01 |

Tabelle mit den vier minimal notwendigen Befehlen zur Initialisierung des MAX7219.

Nach dieser Initialisierung ist der Baustein bereit für die Zeichendarstellung.

1.1 	Schreiben Sie eine Funktion void init(void), zur Initialisierung des MAX7219. Verwenden Sie die Funktion sende_an_max7219()so, als wäre sie dem Compiler mit Deklaration und Definition bekannt.

(15 Punkte)

1.2.1	Bestimmen sie die jeweils 8 Datenbytes für die beiden  Zeichen Pfeil nach oben (↑) und Pfeil nach unten (↓). Kennzeichnen Sie ihre Bytegruppen durch die Angabe des Zeichens, das dargestellt werden soll. Die Bytes sind in der Reihenfolge DIG0, DIG1, ... DIG7 anzugeben.

(20 Punkte)

1.2.2	Schreiben Sie ein vollständiges main-Programm, dass die fünf Zeichen für die Etagen aus Bild 1 zyklisch im zeitlichen Abstand von ca. 0,5 Sekunden in der LED Matrix ausgibt. Verwenden Sie die Ausgabefunktion wie in 1.1 beschrieben. Die Bezeichner LOAD, CLK und DIN sind dem Compiler bekannt. Die Zeichen werden durch die folgenden Datenbytes repräsentiert:

0x88, 0x90, 0xa0, 0xc0, 0xc0, 0xa0, 0x90, 0x88 	für „K“

0xf0 , 0x80, 0x80, 0xf0,  0x80, 0x80, 0x80, 0xf0 	für „E“

0x10, 0x30, 0x50, 0x90, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 	für „1“

0x70, 0x88, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xf8 	für „2“

0x70, 0x88, 0x08, 0x70, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00 	für „3“

(Für die Einhaltung des zeitlichen Abstandes von 0,5 Sekunden zwischen den Zeichenausgaben reicht eine leere for-Schleife, die bis 50000 zählt.)

(30 Punkte)

1.3	Der fahrende Aufzug soll nun durch ein Programm „simuliert“ werden. Der Aufzug startet in der 1. Etage mit der Anzeige „1“. Er soll danach die Etagen K und 3 anfahren und in jeder Etage ca. 2 Sekunden anhalten. Zwischen den Etagen soll das entsprechende Zeichen für aufwärts oder abwärts für die Fahrdauer von 5 Sekunden angezeigt werden. Fahrstrecke der Simulation:  1, K, 3.Wenn Sie in der Aufgabe 1.2.1 keine eigene Lösung erstellt haben, dann verwenden Sie die Bytefolgen

0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70, 0x80 	für „↑“

0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20 	für „↓“

(35 Punkte)

Anhang zu Aufgabe 1:

Ansteuerung des MAX7219

Die Ansteuerung des MAX7219, und damit auch die Datenübertragung auf die angeschlossenen LED Matrix, erfolgt immer in vier Schritten. Diese vier Schritte sind für jede Übertragung von 16 Bit einzuhalten.

1. Ruhelage

LOAD = HIGH

CLK    = LOW

2. Einleitung des Datentransfers

vor der Ausgabe der einzelnen Bits

LOAD = LOW

3. Transfer der Nutzdaten in beliebiger Anzahl

Es werden immer 16 Bit übertragen, 1 Adressbyte und 1 Datenbyte. Dazu werden die Bits nacheinander an DIN gelegt und an CLK eine aufsteigende Flanke erzeugt. Dieser Vorgang wird danach noch 15 mal wiederholt. Nach der Übertragung eines Bits jeweils CLK auf LOW um die nächste aufsteigende Flanke vorzubereiten. Die maximale Taktfrequenz  beträgt 10MHz.

4. Beendigung des Datentransfers

Die Übertragung eines 2 Byte Datenpaketes wird mit

LOAD = HIGH

beendet.

5. Neuer Datentransfer mit 2. beginnend.

...