Erlaubte Hilfsmittel:

- Datenblätter des AD/DA-Wandlers PCF8591 und des µC 87C51, kommentierte Beispielprogramme des Unterrichts

- Tabellenbuch

- Internet Browser, HTML-Editoren MS FrontPage und Phase 5, MS Office Anwendungen, Entwicklungsumgebung für Webdatenbanken (WAMPP)

- Im Unterricht verwendete HTML-, PHP-, SQL- und Access-Befehlsreferenzen (sind als Kopie auf dem Server vorhanden)

Arbeitszeit: 255 min

Fünfzehn Berufskollegs haben sich zu einem Unterrichtsprojekt zusammengefunden, mit dem regionale Wetterdaten zentral gesammelt und für das Internet zur Verfügung gestellt werden sollen.

Auf den Schulhöfen werden mikrocontrollergestützte Wetterstationen (Aufgabe 1) aufgestellt, die ihre Daten in regelmäßigen Abständen über eine vernetzte Umgebung (Aufgabe 2) an einen zentralen Datenserver (Aufgabe 3) übertragen.

### Aufgabe 1

Mit dem Mikrocontroller 87C51 (Basic Matchbox) sollen die analogen Wetterdaten - Temperatur, Windgeschwindigkeit, Beleuchtungsstärke, Luftfeuchtigkeit – im Eingangsspannungsbereich von 0 bis 5 V erfasst und zu einem PC gesendet werden. Die Schnittstelle zwischen den Sensoren und dem Mikrocontroller wird mit dem 8 Bit A/D-D/A-Umsetzer PCF8591 realisiert.

- Beschreiben Sie anhand der exakten Bitfolge für das Adress- und Steuerbyte die Datenkommunikation zwischen dem Mikrocontroller und dem PCF8591.

- Erläutern Sie die Funktion des Umsetzprinzips des PCF8591 im Vergleich zum Zähl- und Parallelverfahren und berechnen Sie die Auflösung (ULSB) und das Quantisierungsrauschen.

- Realisieren Sie den synchronen Datentransfer zwischen PC und µC am Beispiel eines kommentierten Basicprogramms und beschreiben Sie eine weitere alternative Lösungsstrategie.

### Zu Aufgabe 1: Optionsauswahl für das Steuerbyte des PCF8591

Zu Aufgabe 1: Adressbyte des PCF8591

### Zu Aufgabe 1: Datenblatt 1 - µC 87C51

### Zu Aufgabe 1: Datenblatt 2 - µC 87C51

### Aufgabe 2

Mehrere auf fünf Gebäude einer Schule verteilte PCs sollen vernetzt werden. Ein Großteil der PCs dient dem Abrufen von Daten aus einem Wetterdatenerfassungssystem. Einige werden allerdings auch zum Erfassen der Wetterdaten verwendet, einer beherbergt die Wetterdatenbank.

Von den Gebäuden liegen drei (A, B, C) auf einem zusammenhängenden Gelände, eins (D) auf der gegenüberliegenden Straßenseite (siehe Skizze) und eins (E) ca. 2 km entfernt. (siehe Skizze)

Die Rechner befinden sich zum Teil auf unterschiedlichen Etagen der einzelnen Gebäude. Die Verteilung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

| Gebäude | Etage | Anzahl | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 5 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 3 | Abrufen von Daten |
|  | 3 | 8 | 5 x Abrufen von Daten; 3 x Datenerfassung |
| B | 0 | 5 | 1 x Datenbankserver; 4 x Datenerfassung |
|  | 1 | 2 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 1 | Abrufen von Daten |
|  | 3 | 10 | Abrufen von Daten |
| C | 0 | 4 | Abrufen von Daten |
|  | 1 | 3 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 6 | Abrufen von Daten |
| D | 0 | 7 | Abrufen von Daten |
|  | 1 | 6 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 8 | Abrufen von Daten |
| E | 2 | 2 | Abrufen von Daten |

- Entwerfen Sie einen vollständigen Plan für die Vernetzung der Gebäude untereinander und für die interne Vernetzung des Gebäudes B.

- Entwickeln Sie für die aktiven Systemkomponenten begründete Alternativvorschläge und stellen Sie diese den Vorschlägen aus 2.1 gegenüber.

- Die von Ihnen zusammengestellte Netzwerkhardware soll für eine erweiterte Aufgabe genutzt werden. Es sollen vertrauliche Verwaltungs- und Personaldaten zwischen speziell für diesen Zweck bereitgestellten Rechnern übertragen werden.

Passen Sie Ihr Konzept dem neuen Aufgabenprofil an und legen Sie dar, warum Ihre Modifikation den erweiterten Sicherheitsansprüchen gerecht wird.

### Zu Aufgabe 2: Geländeskizze

D

E

C

B

A

### Aufgabe 3

Eine Wetterstation stellt die in der Tabelle aufgezählten Daten zur Verfügung. Für jedes Datum wurde ein einheitlicher Name für jede Variable festgelegt, damit bei der Programmierung der Software durch verschiedene Schülergruppen die Kommunikation erleichtert wird.

| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Temperatur | Tmp | 15,4 °C |
| Windgeschwindigkeit | Weg | 2,6 m/s |
| Helligkeit | Hel | 12.000 Lux |
| Luftdruck | Ldr | 1034 hPa |
| Radioaktivität | Rad | 1,25 μS |
| Niederschlag | Nds | 15 mm/qm |
| Zeitpunkt | Uhr | 13:00:00 |
| Datum | Dat | 12.06.2003 |
| Strasse | Str | Musterweg 2 |
| Postleitzahl | Plz | 45897 |
| Messort | Ort | Musterstadt |
| Längengrad | Lae | W 23° 12’ 45’’ |
| Breitengrad | Bre | S 04° 25’ 51’’ |
| Höhe über NN | Hoe | 2.345 m |

- Eine Schülergruppe hat aus den Angaben der Wetterdatentabelle ein Entity-Relationship-Diagramm erstellt. Beschreiben Sie sämtliche Symbole, die für ein ER-Modell notwendig sind!

Name	Strasse	. . .	ID	Tmp	Weg	Hel

SNr

Ldr

Schule	liefert	Wetter

1	N	. . .

N

Plz

1	Plz

liegt in	Ort

Ort

- Die Wetterdaten sollen über eine gemeinsame Web-Site mit eigener Domain abgerufen und dargestellt werden. Neben diesen Daten enthält die Homepage auch weitere Informationen, z. B. zu den beteiligten Schulen, Bestellmöglichkeit für einen Newsletter, einen Download-Bereich usw.

Beschreiben Sie am Beispiel der Entwicklungsumgebung XAMPP, wie die in einer SQL-Datenbank gespeicherten Wetterdaten von einem Web-Browser als dynamische Web-Seite abgerufen und dargestellt werden können.

- Dem Nutzer soll die Möglichkeit gegeben werden, sich über die neuesten Entwicklungen des Projektes informieren zu können. Dazu soll ein Newsletter in die Web-Site eingebaut werden (siehe Abbildung unten; HTML-Quellcode siehe nächste Seite)

Erstellen Sie den PHP- und SQL-Quellcode für den Eintrag der Daten in die Newsdatenbank auf der Grundlage des Struktogramms auf der nächsten Seite.

### Zu Aufgabe 3.3: HTML-Quellcode des Newsletter

<html><head><title>Wetternews</title></head><body>

<h2>Wetter-News</h2>

<hr size="3" color="black" width="400" align="left" noshade>

<p>Bitte tragen Sie Ihre Daten ein.</p>

<form method="post" action="wetternews.php">

<table border="0" width="400">

<tr><td>Ihr Vorname: </td><td><input type="text" name="vn">   </td></tr>

<tr><td>Ihr Nachname:</td><td><input type="text" name="nn">   </td></tr>

<tr><td>Ihre E-Mail: </td><td><input type="text" name="email"></td></tr>

<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>

<tr>

<td><input type="submit" value="Bestellen"        name="bestell"></td>

<td><input type="reset"  value="Formular löschen" name="loesch"></td>

</tr>

</table></form></body></html>

Beschreibung:

Nach den Plausibilitätsprüfungen wird zunächst festgestellt, ob die angegebene Mail-Adresse bereits in der Datenbank enthalten ist. In diesem Fall ist die Anzahl der gefundenen Datensätze größer als Null und es kann eine Fehlermeldung ausgegeben werden. Anderenfalls ist die Anzahl der Datensätze gleich Null und die Daten können eingetragen werden.

### Zu Aufgabe 3.3: Struktogramm

| Daten entstammen dem News-Formular? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ja |  |  | Nein |
| Alle Felder sind ausgefüllt? |  |  | Aufruf der HTML-Seite |
| Ja |  | Nein |  |
| Verbindung zum SQL-Server und zur Datenbank herstellen |  | Ausgabe Fehlermeldung | PHP-Skript verlassen |
| SQL-Befehl zum Auslesen der Mail-Adresse formulieren |  |  |  |
| SQL-Befehl ausführen |  | Hyperlink zum Formular ausgeben |  |
| AnzahlDatensätze = Null |  |  |  |
| Ja | Nein |  |  |
| SQL-Befehl zum Eintragen der Daten formulieren | Ausgabe Fehlermeldung |  |  |
| SQL-Befehl ausführen |  |  |  |
| Ausgabe Erfolgsmeldung |  |  |  |
| Ergebnisvariablen freigeben und Verbindungen schließen |  |  |  |

- Zu Testzwecken sollen die Wetterdaten zunächst mit Microsoft Access verwaltet werden. Die Wetter- und Schuldaten sind bereits in einer Testdatenbank WETTER.MDB gespeichert worden.

Folgende Informationen werden verlangt:

- Durchschnittliche Temperatur, sowie kleinster und höchster Temperaturwert. Die Ausgabespalten sind mit einer selbsterklärenden Überschrift zu versehen. Erläutern Sie, wie diese Überschriften eingerichtet werden.

- Durchschnittliche Temperatur an jeden Tag der Messung.

- Anzahl der Messdaten jedes Berufskollegs.

- Gibt es Fehler bei der Übertragung der Daten von der Wetterstation zur Datenbank? Erkennbar ist dieser Fehler am leeren Eintrag.

- Anzahl der Tage, an denen in Münster der Luftdruck unter 1000 Hektopascal lag.

- Wochentage (Mo, Di, …), an denen es in Bottrop geregnet hat.

Erstellen Sie für diese Informationswünsche die geeigneten Abfragen. Notieren Sie den Abfrageaufbau auf einer Word-/Excel-Tabelle, die nach folgendem Schema aufgebaut ist:

| Abfrage 1 | Feld: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabelle: |  |  |
|  | Funktion: |  |  |
|  | Sortierung: |  |  |
|  | Kriterien: |  |  |
|  | Oder: |  |  |

Nach Ihrer Bearbeitung ist diese Tabelle auszudrucken und zu von Ihnen unterschreiben.