### Aufgabe 1

- Der I2C-Bus besteht aus zwei seriellen Leitungen SDA (seriell data) und SCL (seriell clock). Bei der Datenkommunikation sind in der Regel (Beispiel) der Master (µC) und der Slave (AD/DA-Wandler) beteiligt. Der Master initiiert durch die Startbedingung und beendet durch die Stoppbedingung den Datenaustausch (Pegel).

Über ein Adressbyte können verschiedene Slavebausteine vom Master angesprochen werden. Der Datentransfer kann in beide Richtungen erfolgen. Der Empfänger bestätigt das empfangene Signal mit einem Acknowledge (aktive Low = fortsetzen des Datentransfers, 1 Ende des Datentransfers). Für den PCF 8591 muss vom Controller zusätzlich ein Steuerbyte geschickt werden, um die genau Funktion des Umsetzers zu definieren. Die Reihenfolge des Datenflusses lautet dann: Adressbyte, Steuerbyte, Datenbyte

Das Adressbyte setzt sich wie folgt zusammen:

MSB							LSB

1	0	0 	1	A2	A1	A0	R/W

|      fest vom Hersteller   |     def. Benutzer     |

1	0	0	1	0	0	0	1

Nach dieser Auswahl müssen vom Anwender für das Adressbyte die Programmiereingänge A0, A1 und A2 mit Masse verbunden werden.

Das Steuerbyte setzt sich wie folgt zusammen (Datenblatt):

MSB							LSB

0	0	0	0	0	1	0	0

fest |analog|    analog    | fest |Wechsel  |Nummer der Eingänge

|Ausg.  |  Eingänge |        |Eingänge|

Bei dieser Auswahl für das Steuerbyte werden die Eingänge AIN0, AIN1, AIN2 und AIN3 mit dem Bezugspotential nach Masse verwendet (Bit 5. u. 6 LOW). Mit dem dritten Bit (HIGH) wird die Multiplexerfunktion eingeschaltet, die einen Wechsel der Abfrage der Eingangskanäle bewirkt. Der Auslese beginnt bei Eingang AIN0 (Bit 1 u. 2 LOW). Der analoge Ausgang bleibt ausgeschaltet (Bit 7 LOW).

- Die Auflösung eines AD-Umsetzers beschreibt seine Genauigkeit. Sie ist abhängig von dem Eingangsspannungsbereich und der Wortbreite.

Umax=ULSB⋅zz=2n−1z=28−1z=255ULSB=UmaxzULSB=5V255ULSB=19,53mV

Der Quantisierungsfehler ist ein systematischer Fehler, der durch die Quantisierungsstufen bei jedem Umsetzer auftritt. Er verhält sich umgekehrt proportional zur Wortbreite n.

UF=Ua(z)−UeUF=±12ULSBUF=±12⋅19,53mVUF=±9,77mV

Das Prinzip der sukzessiven Approximation wird auch Wägeverfahren genannt. Mit einer Sampel- and Hold-Stufe wird das Signal abgetastet und für die Umsetzzeit gehalten. Im ersten Schritt wird vom sukzessiven Approximationsregister das höchste Bit (MSB) 1 gesetzt. Diese Bitfolge mit dem höchsten Bit 1 und den restlichen Bits 0 wird zum DA- Umsetzer geschickt. Der DA-Umsetzer wandelt diese Zahl in eine Spannung (etwa der halbe Eingangsspannungsbereich des Umsetzers) und vergleicht diese Spannung über einen Komparator mit der gehaltenen Eingangsspannung. Ist die Eingangsspannung größer als die Spannung des DA-Umsetzers, liefert der Komparator eine 1 zum sukzessiven Approximationsregister und das MSB bleibt 1 gesetzt. Ist die Eingangsspannung kleiner als die Spannung des DA-Umsetzers, liefert der Komparator eine 0 zum sukzessiven Approximationsregister und das MSB wird 0 gesetzt. Beim zweiten Schritt wird das zweithöchste Bit getestet, indem zum geprüften MSB das zweithöchste Bit 1 gesetzt wird. Diese Bitfolge mit den restlichen Bits 0 wird wieder zum DA- Umsetzer geschickt, der diese Ausgangsspannung wieder über einen Komparator mit der gehaltenen Eingangsspannung vergleicht. Ist die Eingangsspannung größer als die Spannung des DA-Umsetzers, liefert der Komparator eine 1 zum sukzessiven Approximationsregister und das zweithöchste Bit bleibt 1 gesetzt andernfalls wird es 0. Dieser Vorgang wird mit den weiteren Bits bis zum LSB durchgeführt.

Anhand dieses Umsetzprinzips kann man erkennen, dass der Umsetzer für dieses Beispiel acht Umsetzzyklen benötigt. Ein Umwandler nach dem Parallelverfahren (Flaschwandler) benötigt jedoch nur einen Zyklus und ist damit wesentlich schneller. Der Schaltungsaufwand (2n – 1 Komparatoren) ist dafür aber wesentlich höher.

### Fortsetzung 1.2

Umsetzer nach dem Zählverfahren arbeiten ähnlich dem Prinzip der sukzessiven Approximation. Anstelle des Registers hat dieser Umsetzer einen Vorwärts-Rückwärts-Zähler. Dieser arbeitet wesentlich langsamer (in ULSB – Schritten) als ein Umsetzer nach dem Wägeverfahren.

In unserem Beispiel sollen vier Sensorsignale gemessen werden. Temperatur, Windgeschwindigkeit, Beleuchtungsstärke und Luftfeuchtigkeit sind Wetterdaten, die sich vergleichsweise langsam ändern. Die geforderte Auflösung von 8 Bit ist auch nicht sehr hoch. Daher können kostengünstige Umsetzer verwendet werden, die nach dem Wägeverfahren oder dem Zählverfahren arbeiten.

- Programm:

- ;synchrone Auslese von vier Sensorsignalen Aufgabe 1.3

- RESOURCE IIC-EEPROM  256 BYTES @05000H

- RESOURCE 8051-IRAM   10  BYTES @070H

- BYTE MESSD, WRDAT

- INTEGER EDATEN

- WRDAT:=00000100B

- IICWR(090H,1,WRDAT)

- FORMAT(RS232)

- REPEAT

- EDATEN:=GETC

- IF EDATEN = ‘D‘  THEN

- IICRD(090H,1,MESSD)

- PRINT(MESSD)

- ENDIF

- UNTIL 1=0

- END

### Kommentar zu 1.3

- Kommentar

- Speicherdefinition des externen EEPROMs mit einer Größe von 256 Bytes und der Adresse 5000 Hexadezimal für den I2C-Bus

- Speicherdefinition des internen RAMs des µCs mit einer Größe von 10 Bytes und einer Startadresse von 70 Hexadezimal da der vordere Bereich durch den Interpreter belegt ist

- Deklaration der Variablen MESSD und WRDAT als Byte

- Deklaration der Variablen EDATEN als Integer

- Definition der Variablen WRDAT (Steuerbyte), mit dem dritten Bit HIGH wird der Multiplexer des AD/DA-Wandlers eingeschaltet, (binäre Darstellung)

- Schreibbefehl für den I2C-Bus: (Adressbyte mit A0=A1=A2=LOW in hexadezimaler Darstellung,1 Byte wird gesendet, das zu sendende Steuerbyte)

- Ausgabe der µC-Daten (PRINT) an die serielle Schnittstelle

- Beginn der Endlosschleife

- Zuweisung des Inhaltes des Puffers der seriellen Schnittstelle der Variablen EDATEN (Zeichenempfang des µC zur Sychronisation)

- Beginn der Kontrollstruktur zur Auswertung des Synchronisationszeichen ‚D‘

- Lesebefehl für den I2C-Bus: (Adressbyte s. Schreibbefehl, 1 Byte wird gesendet, das zu empfangende Datenbyte)

- Ausgabe des Inhaltes des Datenbytes zur seriellen Schnittstelle

- Ende der Kontrollstruktur

- Endlosschleife Bedingung 1=0 nicht erfüllbar

- Programmende

### Beschreibung des synchronen Datenaustausches:

Das Datenerfassungsprogramm auf dem PC sendet ein Synchronisationszeichen (z. B. ein „D“) in fest definierten Zeitintervallen in den Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle. Der µC fragt über die Endlosschleife und dem Befehl GETC fortlaufend den Inhalt des Empfangspuffers der seriellen Schnittstelle ab. Wurde das Zeichen „D“ vom PC gesendet, so liest der µC die Daten vom AD-Wandler aus und sendet diese zum Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle. Nach einer Verzögerungszeit muss jetzt das Datenerfassungsprogramm des PC die Inhalte aus dem Empfangspuffer der seriellen Schnittstelle auslesen.

Eine weitere Lösungsmöglichkeit für den sychronen Datenaustausch wäre, dass vom Datenerfassungsprogramm des PCs für die unterschiedlichen Wettersignale unterschiedliche Synchronisationszeichen ausgesendet würden. (z. B. „T“ für Temperatur, „W“ für Wind, etc.) Das µC-Programm müsste jetzt soweit angepasst werden, dass jeweils für die verschiedenen Synchronisationszeichen auch die verschiedenen Eingangskanäle des AD-Wandlers angesprochen werden. Die Multiplexerfunktion könnte ausgeschaltet werden und die Übertragung der verschiedenen Steuerbytes müsste in der Endlosschleife erfolgen. Diese aufwändigere Lösung hätte den Vorteil, dass das Datenverarbeitungsprogramm des PCs nicht an die feste Reihenfolge der Datenerfassung der unterschiedlichen Wetterdaten durch den Multiplexer gebunden wäre.

### Aufgabe 2

2.1 Vernetzung der Gebäude

A

B

C

D

E

zentraler LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link

Remote

Bridge

Remote

Bridge

100Base-T

100Base-T

LWL

LWL

LWL

LWL

### Fortsetzung 2.1

100Base-T-Etagenswitch mit LWL-Uplink

100Base-T (E)

LWL (D)

LWL (C)

LWL

LWL

LWL (A)

Etage 3

Etage 2

Etage 1

Etage 0

100Base-T

100Base-T

100Base-T-Etagenswitch mit  LWL-Uplinks

LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link als Gebäude- und Standortverteiler

100Base-T

Gebäude B:

Fortsetzung 2.1

Benötigte Netzwerkkomponenten:

| Nr. | Netzwerksegment | Gebäude | Komponente | Zweck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gelände | B | LWL-Switch mit 100Base-T/1000Base-T-Link | Gelände und Gebäudeverteiler |
|  | Gebäude | A, B, C, D | LWL-Switch | Gebäudeverteiler |
|  | Gebäude | E | 100Base-T -Switch | Gebäude- und Etagenverteiler |
|  | Gelände | für E | Remote Bridge | Ankopplung von Gebäude E |
|  | Etagen 1-3 | A | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0+3 | B | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0-2 | C | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0-2 | D | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 1-3 | A | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen 0+3 | B | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen0-2 | C | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen 0-2 | D | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Gebäude | E | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen | alle | Cat5e-Kabel (Patch- und Verlegekabel) | Anschluss der Hosts an die Etagenverteiler |
|  | Gebäude, Gelände | A-D | LWL | Anschluss der Etagenverteiler an die Gebäudeverteiler bzw. der Gebäudeverteiler an den Geländeverteiler |
|  | Gelände | für E | Cat7-Kabel | Anschluss der Bridge an den Gebäudeverteiler E bzw an den Geländeverteiler |

Switch: Ein S. dient der Verbindung von Hosts bzw. Netzwerksegmenten. Switches lesen ankommende Datenrahmen während einer Übertragung ganz oder teilweise und schalten die Verbindung nur zu dem Anschluss (Port), an dem das Gerät für den jeweiligen Datenrahmen bestimmt ist, durch. In der Regel passiert das auf Layer 2-Ebene, zuweilen aber auch auf Layer 3, wobei dann allerdings von einem Router die Rede ist.

Als Etagenverteiler sind 100Base-T-Verbindungen (100 Mbit/s) mit Sicherheit schnell genug, um allerdings Flaschenhalseffekte zu den Gebäudeverteilern zu vermeiden ist eine Weiterleitung der Daten über eine deutlich schnellere LWL-Verbindung (einige Gbit/s) sinnvoll. Außerdem besteht so die Möglichkeit, bei Erweiterungen des Netzwerkes die Gebäudeverkabelung unangetastet zu lassen.

Auf Geländeebene ist aus den genannten Flaschenhalseffekten eine komplette LWL-Verkabelung sinnvoll. Eine Ausnahme stellt die Verbindung zu Gebäude E dar, hier ist es notwendig, Datenübertragungskapazitäten von Fremdanbietern anzumieten, da sich das Verlegen eigener Leitungen über solche Distanzen verbietet. Zu Gebäude D wird sich vermutlich mit einigem Verwaltungsaufwand eine Verbindung legen lassen.

Der Transfer der Daten kann über sogenannte Remote-Bridges erfolgen, die die Verbindung über die WAN-Leitung ermöglicht. Mit dem 100/1000Base-T-Link am Geländeverteiler werden Erweiterungsmöglichkeiten offen gehalten.

Patchfelder dienen der direkten physikalischen Verbindung zwischen Koppelelementen wie Switches und den einzelnen Hosts. Von P. führen festverlegte Datenkabel sternförmig zu den Anschlussdosen.

Cat5e-Kabel stellen den Standard für 100Mbit/s-Datenübertragungen dar.

Cat7-Kabel ermöglichen Datenübertragungen mit bis zu 1Gbit/s. Sie finden Verwendung um zukünftigen Ausbauten des Netzwerkes Rechnung zu tragen.

2.2 Alternativvorschläge

| Nr. | Funktion | Komponente | Alternativen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gebäudeverteiler A-D | LWL-Switch | 100Base-T-Switch mit 1GB-Uplink |
|  | Geländeverteiler | LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link | 1GB-Switch |
|  | Gebäudeverteiler E | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | 100Base-T-Switch |
|  | Anbindung E | Remote Bridge | Modem- oder ISDN-Verbindung |

Die Alternativvorschläge sind jeweils deutlich preisgünstiger und für den status quo in vielerlei Hinsicht ausreichend. Bis auf die Etagenverteiler werden alle Koppelelemente um mindestens eine Geschwindigkeitsstufe langsamer. Damit wird einerseits eine zukünftige Modernisierung des Netzwerks erschwert, da dann praktisch alle Bestandteile getauscht werden müssten, andererseits wird es auch schon heute bei größerem Datenaufkommen zu Engpässen in den Knoten kommen.

Die neue Anbindung des Gebäudes E (4.) ist nur für ein relativ geringes Datenaufkommen geeignet.

Die Gebäudeverkabelung mit (5.) Cat5e-Kabeln ist dem aktuellen Stand der Technik aufgrund ihrer mangelnden Bandbreite nicht mehr angemessen.

2.3 Konzept für neues Aufgabenprofil

Es bietet sich für dieses neue Anforderungsprofil ein Virtuelles LAN-Konzept (VLAN) an. Bei diesem Verfahren werden beliebige Endgeräte im ganzen LAN zu logischen, eigenständigen Netzen gruppiert. So ist gewährleistet, dass nur die Hosts der jeweiligen Netzwerkgruppen zueinander in Kontakt treten können.

Es wird unterschieden zwischen Layer 1, Layer 2 und Layer 3 VLANs. Bei Layer 1 VLANs werden die einzelnen Ports der Switches den jeweiligen VLANs zugeordnet. Diese Zuordnung wird mit entsprechender Managementsoftware vorgenommen.

Beim Layer 2 VLAN werden in den Switches ebenfalls Tabellen geführt, allerdings werden die Datenrahmen nicht über festgelegte Anschlüsse innerhalb bestimmter VLANs vermittelt sondern ausschließlich abhängig von der MAC-Adresse.

Layer 3 VLANs werden ausschließlich über die jeweiligen Netzwerkadressen (z.B. IPs) gesteuert. Sie entsprechen damit der vorgegebenen Subnetzstruktur. Deshalb benötigen sie keine speziellen Switches. Der große Unsicherheitsfaktor dieser Lösung ist, dass Netzwerkadressen frei vergeben werden und insofern Manipulationen durch Umkonfigurieren der Netzwerkadresse eines Hosts ohne Zugangsberechtigung möglich wären.

Layer 1-VLAN-Switching ist ein relativ starres Konzept, da bei eventuellen Veränderungen der Zuordnung der Hosts die Ports manuell nachgeführt werden müssen.

Ideal ist insofern das Layer 2-VLAN-Switching, da hier große Flexibilität mit hoher Sicherheit gepaart ist.

### Aufgabe 3

(1) Entitäten und Entitätstypen (Entitätsmengen)

Entitäten sind Objekte und Subjekte beliebiger Art, z. B. die Berufskollegs Bottrop und Münster. Entitäten mit gleichen Eigenschaften werden zu Entitätstypen zusammengefasst und als Rechtecke dargestellt. In relationalen Datenbanken wie Access nehmen Tabellen die Entitätstypen auf.

(2) Beziehungen und Beziehungstypen

Mit Beziehungen werden Entitäten miteinander verknüpft, z. B. liefert jedes Berufskolleg mehrere Wetterdaten. Beziehungstypen beschreiben die numerische Ausprägung der Beziehung. Sie geben an, wie viele Datensätze der beiden Entitäten miteinander verbunden sind, z. B. wie viele Wetterdaten jede Schule liefert. Die Beziehungen werden als Raute gezeichnet und mit einer Linie zu den betreffenden Entitäten versehen.

Es gibt drei Varianten von Beziehungstypen:

- 1-zu-1-Beziehung:
Jedem Element einer Entität ist genau ein Element einer anderen Entität zugeordnet und umgekehrt. Dieser Beziehungstyp ist in diesem Beispiel nicht vorhanden.

- 1-zu-N-Beziehung:
Einem Element einer Entität Ort sind eines oder mehrere Elemente einer anderen Entität zugeordnet, z. B. eine Schule liefert viele Wetterdaten.

- N-zu-M-Beziehung:
einem Element einer Entität sind mehrere Elemente einer anderen Entität zugeordnet und umgekehrt, z. B. ein EDV-Kurs wird von mehreren Studenten belegt und jeder Student besucht mehrere Kurse. Diese doppelten Einträge sind in einer eigenen Datentabelle einzurichten. Erkennbar wird diese Erweiterung am der Raute die mit einem Rechteck versehen wird. Auch dieser Beziehungstyp ist in diesem Beispiel nicht vorhanden.

(3) Attribute (Eigenschaften) und Attributausprägungen (Domänen)

Attribute charakterisieren eine Entität, z. B. hat eine Schule eine Schulnummer, einen Namen, eine Anschrift, usw. Sie werden als Blasen um die Entität gezeichnet und über eine Linie mit dieser verbunden. Attribute bilden die Datenspalten einer Access-Tabelle. Der zulässige Wertebereich eines Attributes ist die Domäne, z. B. das Attribut „PLZ“ besteht aus fünfstelligen Ziffern von 00000 bis 99999. Die Domäne wird im ERD nicht dargestellt.

Die Wetterdaten werden speziell für jeden Nutzer individuell zum Zeitpunkt der Anforderung der Website aufgebaut (sog. Dynamische Web-Seite).

Über die URL im Browser werden die Daten angefordert. Die Web-Seite ist mit einer Auswahlmöglichkeit versehen, um die benötigten Wetterdaten selektieren zu können. Realisiert wird das mit HTML-Formularen, die mit Namen versehen sind. Hat der Nutzer seine Wahl getroffen, klickt er auf einen Button oder Hyperlink, mit dem ein Skript gestartet wird, das die Daten vom DB-Server anfordert. Meistens handelt es sich um PHP- oder Perl-Skripte, die von einer Script-Engine auf dem Web-Server ausgeführt werden (sog. Server-sided Scripting). Die Namen der Formulare aus der HTML-Seite dienen im Skript als Variable, um die weitere Verarbeitung ausführen zu können, z. B. Plausibilitätsprüfungen, usw.

Das Skript stellt über geeignete Befehle die Verbindung zum DB-Server, zur Datenbank und den Tabellen her. Außerdem enthält das Skript Variablen zur Speicherung von SQL-Befehlen, mit denen die Daten abgerufen oder manipuliert werden können. Ein Abfragebefehl fordert den SQL-Server auf, die Daten bereitzustellen bzw. zu verändern. Wurde das erfolgreich durchgeführt, gibt der DB-Server die Daten (einschließlich Return-Code) zurück. Das Skript muss nun die Daten in Form einer HTML-Seite aufbereiten, damit es vom Browser gelesen werden kann. Das Ergebnis wird an den Web-Server übergeben, der es dann an den anfordernden Browser weiterleitet.

<?php

if (!isset($bestell)){

include('wetternews.htm');

exit;

};

if (($vn == "") or ($nn == "") or ($mail == "")){

echo "Bitte Formular vollständig ausfüllen...!";

echo "<a href='wetternews.html'>Zurück zum Formular</a>";

}

else

{

$server = "localhost"; $user = ""; $pass = "";

$database = "wetternews"; $table = "verteiler";

$verbindung = mysql_connect($server, $user, $pass)

or die ("Konnte Verbindung zu MySQL nicht herstellen!");

mysql_select_db($database, $verbindung)

or die ("Konnte $database nicht öffnen!");

$sql = "SELECT mail FROM $table WHERE mail='$email'";

$res = mysql_query($sql);

$gefunden = mysql_num_rows($res);

$sql="";

if ($gefunden==0){

$sql = "INSERT INTO $table VALUES ('$vn', '$nn', '$email')";

$ausgabe = "Die E-Mail-Adresse $email wurde gespeichert...";

}

else{

$ausgabe = "Die E-Mail-Adresse $email ist bereits in meiner Liste!";

};

if($sql != ""){

$res = mysql_query($sql) or die ("SQL-Fehler: " . mysql_error());

};

mysql_free_result($res);

mysql_close ($verbindung);

echo $ausgabe;

echo "<p>&nbsp;</p><a href='wetternews.html'>Zurück zum Formular</a>";

};

?>

| Abfrage 1 | Feld: | Tmp | Tmp | Tmp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funktion: | Mittelwert | Min | Max |

Die Überschriften werden in der Entwurfsansicht im Kontextmenü dieser drei Spalten eingerichtet. Nach dem rechten Mausklick in jede Spalte sind die Eigenschaften auszuwählen. Dort hat man die Möglichkeit, die Beschriftung zu ändern, z. B. Mittlere Temp., Niedrigste Temp., Höchste Temp.

| Abfrage 2 | Feld: | Dat | Tmp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funktion: | Gruppierung | Mittelwert |

| Abfrage 3 | Feld: | Nam | ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funktion: | Gruppierung | Anzahl |

| Abfrage 4 | Feld: | ID | Tmp | Weg | Hel | Ldr | Rad | Nds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oder: |  | Ist Null |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ist Null |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ist Null |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ist Null |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ist Null |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ist Null |

| Abfrage 5 Teil 1 | Feld: | ID | Ldr | Dat | Nam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sortierung: | Aufsteigend |  |  |  |
|  | Kriterien: |  | <1000 |  | Wie “*Münster“ |
| Abfrage 5 Teil 2 | Feld: | Dat |  |  |  |
|  | Tabelle: | Abfrage5-Teil1 |  |  |  |
|  | Funktion: | Gruppierung |  |  |  |
| Abfrage 5 Teil 3 | Feld: | Dat |  |  |  |
|  | Tabelle: | Abfrage5-Teil2 |  |  |  |
|  | Funktion: | Anzahl |  |  |  |

| Abfrage 6 Teil 1 | Feld: | Nds | Nam | Dat | Nam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kriterien: | >0 | Wie “*Bot*“ |  | “ |
| Abfrage 6 Teil 2 | Feld: | Dat | wochentag: Format(Wochentag([Dat]);"tttt") |  |  |
|  | Tabelle: | Abfrage6-Teil1 |  |  |  |