### Aufgabe 1

- Programmablaufplan (20 P)

Für die Bearbeitung der Aufgaben 1 sind unterschiedliche Lösungswege möglich. Die Eingangszustände des Mikrocontrollers in Abhängigkeit des Kartenlesegerätes können direkt über eine Bit-Abfrage oder indirekt über eine Byte-Abfrage in Verbindung mit einer XOR-Verknüpfung erfolgen. Die Zeitverzögerung kann über einen internen Zähler oder durch verschachtelte Schleifen realisiert werden.

In der Musterlösung ist das Beispiel der Byteabfrage dargestellt. Dieser Lösungsweg erfordert zusätzliche Kenntnisse über digitale Verknüpfung und zusätzliche Kenntnisse über die Verwendung des STATUS-Registers. Für die Zeitverzögerung ist der Lösungsweg über verschachtelte Schleifen dargestellt.

### Programm zu Aufgabe 1.1 (25 P)

- ;Schließanlagensteuerung in Assembler: Aufgabe 1

- include p16f84.inc

- processor 16f84

- _config _XT_OSC&_CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF

- loops equ 0c

- loops equ 0d

- loops equ 0e

- org 0

- bsf          STATUS,RP0

- movlw     b'11111111'

- movwf    TRISB

- clrf          TRISA

- bcf          STATUS,RP0

- movlw 	b'00000000'

- movwf PORTA

- Loop

- movlw b'00110001'

- xorwf PORTB

- BTFSC STATUS,2

- call STUFE1

- call WAIT

- call AUS

- movlw b'00010011'

- xorwf PORTB

- BTFSC STATUS,2

- call STUFE2

- call WAIT

- call AUS

- movlw b'11101111'

- xorwf PORTB

- BTFSC STATUS,2

- call STUFE3

- call WAIT

- call AUS

- goto Loop

### Fortsetzung Programm zu Aufgabe 1.1

- STUFE1	movlw b'00000111'

- movwf  PORTA

- retlw 0

- STUFE2	movlw b'00000110'

- movwf  PORTA

- retlw 0

- STUFE3 movlw b'00000011'

- movwf  PORTA

- retlw 0

- WAIT movlw      D'12'

- movwf  loops

- wait1	movlw    D'250'

- movwf     loops1

- wait2	movlw    D'250'

- movwf     loops2

- wait3	decfsz     loops2, F

- goto wait3

- decfsz     loops1, F

- goto wait2

- decfsz     loops, F

- goto wait1

- retlw 0

- AUS 	movlw b'00000000'

- movwf  PORTA

- retlw 0

- end

### Programmkommentar zu Aufgabe 1.1 (15 P)

- Kommentar

- Standardbezeichnungen vom PIC16F84 werden dem Assembler übergeben

- Festlegung des Prozessortyps

- Festlegung der Konfigurationsbits z. B. Oszillatortyp

- Deklaration der 8-Bitvariablen loops mit der hexadezimalen Adresse 0c

- Deklaration der 8-Bitvariablen loops1 mit der hexadezimalen Adresse 0d

- Deklaration der 8-Bitvariablen loops2 mit der hexadezimalen Adresse 0e

- Programmstartadresse

- Umschaltung auf die Registerbank 1

- Arbeitsregister wird mit dem Byte geladen

- das Byte vom Arbeitsregister wird in das Register  TRISB geschrieben Portdefinition RB0 bis RB7 als Eingänge zur Auswertung des Kartenlesegerätes

- Löschen von PORTA, Definition als Ausgänge RA0, RA1 und RA2 für die Steuerung der Magnetschalter (Türen, Schränke)

- es wird zurück auf die Registerbank 0 geschaltet

- Die Bitfolge 00000000 wird ins Arbeitsregister übertragen

- Der Inhalt des Arbeitsregisters wird in Register PORTA übertragen (Rücksetzen der Ausgänge von PORTA)

- Beginn der Endlosschleife

- Schreibe die Bitfolge 00110001 in das Arbeitsregister

- XOR-Verknüpfung des Inhaltes des Arbeitsregisters mit dem Inhalt des Registers PORTB (Zustand der Eingänge) und schreibe das Ergebnis ins Arbeitsregister

- Überprüfe das 2. Bit des STATUS-Registers (ZERRO-BIT), ist das ZERRO-BIT 0 dann überspringe den nächsten Befehl, das ZERRO-BIT ist 1, wenn das Ergebnis der XOR-Verknüpfung 0 ist (Abfrage Stufe 1)

- Rufe das Unterprogramm Stufe1 auf, alle drei Magnetschalter werden eingeschaltet

- Rufe das Unterprogramm WAIT auf, Zeitverzögerung 3 s

- Rufe das Unterprogramm AUS auf, Magnetschalter zurücksetzen

- Wie 14 nur Bitfolge 00010011

- Wie 15

- Wie 16 (abfrage Stufe 2)

- Aufruf Unterprogramm Stufe2 (Magnetschalter für Werkstattür und Werkzeugschrank werden eingeschaltet

- Wie 18

- Wie 19

- Wie 14 nur Bitfolge für 11101111

- Wie 15

- Wie 16 (abfrage Stufe 3)

- Aufruf Unterprogramm Stufe3 (Magnetschalter für Werkstattür und Bürotür werden eingeschaltet

- Wie 18

- Wie 19

- Ende der Endlosschleife

- Sprungmarke für Unterprogramm Stufe1, schreibe Bitfolge 00000111 ins  Arbeitsreg.

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTA, schalte damit alle Magnetschalter ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

### Fortsetzung Programmkommentar zu Aufgabe 1.1

- Sprungmarke für Unterprogramm Stufe2, schreibe Bitfolge 00000110 in das Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTB, schalte damit die Magnetschalter der Werkstatttür und der Werkzeugschränke ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Sprungmarke für Unterprogramm Stufe3, schreibe Bitfolge 00000011 in das Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTA, schalte damit die Magnetschalter für dir Bürotür und die Werkstatttür ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Sprungmarke für Verzögerungsschleife, schreibe den Dezimalwert 12 ins Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in die Variable loops, Festlegung der Anzahl der Schleifendurchgänge für die äußere Schleife

- Sprungmarke für äußere Schleife, schreibe den Dezimalwert 250 ins Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in die Variable loop1s, Festlegung der Anzahl der Schleifendurchgänge für die mittlere Schleife

- Sprungmarke für mittlere Schleife, schreibe den Dezimalwert 250 ins Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in die Variable loop2s, Festlegung der Anzahl der Schleifendurchgänge für die innere Schleife

- Sprungmarke für innere Schleife, subtrahiere den Inhalt der Variable loops2 um eins, schreibe das Ergebnis ins Fileregister (loops2) und überspringe den nächsten Befehl, wenn der Wert 0 ist.

- wiederhole die innere Schleife

- wie 48 mit Variable loops1

- wiederhole die mittlere Schleife

- wie 48 mit Variable loops

- wiederhole die äußere Schleife

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Aufruf des Rücksetzprogramms, übertrage die Binärfolge 00000000 ins Arbeitsregister

- Schreibe den Inhalt des Arbeitsregisters ins Register PORTA, setze alle Magnetschalter zurück

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Programmende

- Datenkommunikation mit dem I²C-Bus (20 P)

Der I2C-Bus besteht aus zwei seriellen Leitungen SDA (seriell data, Datenleitung) und SCL (seriell clock, Taktleitung zu Synchronisation).  Wie aus dem Datenblatt des PCF8574 zu erkennen ist, sind diese Leitungen auf die Pins 2 und 4 (4: SDA, 2: SCL) zu führen. Diese zwei Anschlüsse können mit zwei beliebigen bidirektionalen Pins des Mikrocontrollers verbunden werden. Zusätzlich muss der PCF8574 mit einer Spannung von 5 V und Masse versorgt werden. Bei der Datenkommunikation sind in der Regel der Master (µC) und der Slave (z. B. PCF8574) beteiligt. Der Master initiiert durch die Startbedingung und beendet durch die Stoppbedingung den Datenaustausch.

Über ein Adressbyte können verschiedene Slavebausteine vom Master angesprochen werden. Der Datentransfer kann in beide Richtungen erfolgen. Der Empfänger bestätigt das empfangene Signal mit einem Acknowledge (aktive Low = Fortsetzen des Datentransfers, 1 Ende des Datentransfers). Die Richtung des Datentransfers wird bereit durch das LSB im Adressbyte definiert (Schreibmodus  0, Lesemodus 1). Die Reihenfolge des Datenflusses lautet dann: Startbit, Adressbyte, Datenbyte, Stopbit.

Das Adressbyte setzt sich wie folgt zusammen (Datenblatt):

MSB							LSB

0	1	0 	0	A2	A1	A0	R/W

|      fest vom Hersteller     |     def. Benutzer     |

0	1	0	0	1	1	1	0                  Schreibmodus

0	1	0	0	1	1	1	1                  Lesemodus

Nach dieser Auswahl müssen vom Anwender für das Adressbyte die Programmiereingänge A0, A1 und A2 (Pins 6, 7 u. 9) mit 5 V verbunden werden.

Mit dem Datenbyte werden die Ports P0 bis P7 (Pin 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 u. 20) des PCF8574 im Schreibmodus definiert oder im Lesemodus ausgelesen.

- Domänenstruktur (20 P)

Die Verwaltung einer Windows 2003-Domäne erfolgt über die Verzeichnisdienste von Active Directory. Als Basis hierfür ist es notwendig, eine DNS-Struktur einzurichten, mit deren Hilfe die Namen der Hosts im Netzwerk in einem logischen System zusammengeführt werden.

Der Name der DNS-Domäne ist autohaus.de. Der Domänencontroller meister1.autohaus.de sollte gleichzeitig primärer DNS-Server der Namenszone autohaus.de sein.

Zur Verteilung der Netzlast wird ein weiterer Domänenkontroller mit dem Namen meister2.autohaus.de eingerichtet, der gleichzeitig sekundärer DNS-Server der Namenszone autohaus.de ist. Um die Domänenkontroller zu entlasten, kann für jeweils weitere 50 Hosts ein weiterer replizierter Kontroller eingerichtet werden.

Auf den Controllern wird als Dienst jeweils Active Directory eingerichtet, in die das DNS integriert wird.

Als Abbild der Firmenstruktur werden die Abteilungen der Firma als Organisationseinheiten erstellt, deren Verwaltung ggf. delegiert werden kann. Die Mitarbeiter der Abteilungen werden als Benutzer unter den entsprechenden OUs angelegt und erhalten ein servergespeichertes Benutzerprofil. Jeder Mitarbeiter erhält eine Laufwerksverknüpfung für seinen Basisordner. Des Weiteren sollten gemeinsame Tauschverzeichnisse für die Abteilungen und ein Gesamtverzeichnis, auf das alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zugriff haben, erstellt werden. Die Zugriffsrechte werden idealerweise über Sicherheitsgruppen organisiert.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit und besseren Backupfähigkeit sollten sämtliche Datenverzeichnisse auf einem gesonderten Platten-Laufwerk angelegt werden, besser noch auf einem eigens dafür eingerichteten Fileserver.

- Einrichtung (30 P)

Server:

|  | Einrichtungsschritt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installation von Windows 2003 Server, | Voraussetzungen: der Rechner muss von CD-ROM bootfähig sein Es befindet sich mindestens eine 1,5 GB große freie Partition auf dem Rechner. |
| 2 | Festlegung des Computernamens und des lokalen Administratoraccounts | NetBios-Name |
| 3 | Festlegung der TCP/IP Konfiguration IP-Adresse: 192.168.1.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 DNS-Server: 192.168.1.1 u. 192.168.1.2 DNS-Suffix: autohaus.de | Mitgliedschaft in einer Arbeitsgruppe, da Domäne noch nicht vorhanden ist. |
| 4 | Installieren des aktuellen Servicepacks und aller sicherheitsrelevanten Patches | Zugriff über aktuellen Datenträger oder Internet |
| 5 | Abschluss der Grundinstallation | Stand-Alone-Server ohne Active Directory und DNS-Dienst |
| 6 | Aufbau der Domäne durch Installation des Active Directory-Verzeichnisdienstes: Der Server meister1 wird Domänencontroller für die neue Domäne autohaus.de | Einsatz des Server-Konfigurations-Assistenten oder Ausführung des Befehls dcpromo |
| 7 | Anmeldung in der Domäne | Das neue Konto des Domänenadministrators wird aus dem lokalen Administratoraccount generiert |
| 8 | Installation des DNS-Dienstes und Einrichtung einer primären Forward- und Reverse-Lookup-Zone. | Einsatz des Server-Konfigurations-Assistenten. |
| 9 | Zonenübertragung konfigurieren | Übertragung an den sekundären DNS-Server meister2 |
| 10 | Einrichten des Active Directory-Verzeichnisbaumes und der Benutzer | Abbild der Firmenstruktur |
| 11 | Wiederholung sämtlicher Arbeitsschritte zum Aufbau des zweiten Domänencontrollers meister2.autohaus.de IP-Adresse: 192.168.1.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 DNS-Server: 192.168.1.1 u. 192.168.2 DNS-Suffix: autohaus.de | Entlastung des Stammdomänenservers und der Netzwerkstruktur |

Workstation:

|  | Einrichtungsschritt | Bedingungen |
| --- | --- | --- |
| 1. | Installation der Clients unter Windows 2000 pro oder Windows XP pro Festlegen des lokalen Administratoraccounts | der Rechner muss von CD-ROM bootfähig sein Es befindet sich mindestens eine 1GB große freie Partition auf dem Rechner |
|  | Festlegung des Computernamens und des lokalen Administratoraccounts | NetBios-Name |
| 2. | Installation der benötigten Netzwerkadapter- und Grafikkartentreiber | notwendige Treiber auf Datenträgern vorhanden |
| 3. | Installieren des aktuellen Servicepacks und aller sicherheitsrelevanten Patches | Zugriff über aktuellen Datenträger oder Internet (ggf. nach Anmeldung in der Domäne) |
| 4. | Einstellen der Netzwerkeigenschaften: IP-Adresse automatisch beziehen DNS-Server automatisch beziehen | für den Kontakt zum Netzwerk für die Einbindung ins DNS |
| 5. | Anmelden der Clients in der Domäne | Einrichtung des Computerkontos im Active Directory |

- Zentrale Benutzerverwaltung (25 P)

Eine Domäne ist eine logische Verwaltungseinheit, die sich auch über dezentrale Teilnetze erstrecken kann. Damit ist es möglich, eine zentrale Benutzerverwaltung für alle Rechner dieser Domäne einzurichten. Der Aufbau mehrerer Domänen widerspricht diesem Gedanken und erhöht den Verwaltungsaufwand erheblich, da zwischen den einzelnen Domänen so genannte Vertrauensstellungen aufzubauen sind.

Die Aufgabe der zentralen Benutzerverwaltung übernimmt der Domänenkontroller  (DC), zum Schutz vor Ausfall sowie zur Entlastung des DC können in der Domäne noch ein oder mehrere weitere Domänenkontroller  eingerichtet werden.

Das Domänenkonzept bietet dem Systemverwalter mehrere Vorzüge:

Er muss Benutzer und Gruppen nur noch auf einem Rechner und nicht auf allen Rechnern der Domäne einrichten.

Sicherheitsrichtlinien und Profile werden zentral auf einem Server (DC) für alle Benutzer der Domäne verwaltet.

Die Hauptaufgabe von Gruppen besteht darin, Rechte und Privilegien von Benutzern zu bündeln. Benutzer mit gleicher Privilegienstruktur werden in einer Gruppe zusammengefasst.

Lokale Gruppen der Domäne
Diesen Gruppen können nur Rechte und Berechtigungen in der eigenen Domäne zugewiesen werden. Lokale Gruppen können globale Gruppen als Mitglied aufnehmen (Gruppenverschachtelung).

Globale Gruppen der Domäne:
Global bedeutet, dass dieser Gruppe Rechte und Berechtigungen in mehr als einer Domäne zugewiesen werden können. Wichtig wird dieser Unterschied bei der Arbeit mit vertrauenden/vertrauten Domänen. Aber auch die Möglichkeit der Gruppenverschachtelung bietet effektive Möglichkeiten der Privilegienzuordnung innerhalb einer Domäne.

Benutzerprofile enthalten die Desktopeinstellungen von Benutzern. Man unterscheidet bei Benutzerprofilen:

Lokale Profile: Ein Benutzer, der auf mehreren Rechnern eingerichtet ist, kann entsprechend viele verschiedene Benutzerprofile besitzen.

Servergespeicherte Profile: Meldet sich ein Benutzer an einer Domäne an, wird sein Profil aus dem im Benutzerprofilpfad angegebenen Dateiverzeichnis geladen. Das heißt, der Benutzer erhält immer seine vertraute Arbeitsumgebung, unabhängig vom Standort seines aktuellen Arbeitsplatzes. Ein Nachteil zentral gespeicherter Profile kann die hohe Netzlast im Rahmen der Anmeldung sein, wenn sehr umfangreiche Profildateien zu laden sind.

Vom Benutzer zu ändernde Profile/nicht zu ändernde Profile:

Die Endung der Datei Ntuser.* bestimmt, ob ein Benutzer sein Profil verändern darf :

Ntuser.dat: Profil veränderbar

Ntuser.man: Profil nicht veränderbar

### Aufgabe 3

- (29 P)

Beschreibung der ERM-Elemente

(1) Entitäten und Entitätstypen (Entitätsmengen)

Entitäten sind Objekte und Subjekte beliebiger Art, z. B. die Kunden Müller und Schulze.

Entitäten mit gleichen Eigenschaften werden zu Entitätstypen zusammengefasst und als Rechtecke dargestellt.

In relationalen Datenbanken nehmen Tabellen die Entitätstypen auf.

(2) Beziehungen und Beziehungstypen

Mit Beziehungen werden Entitäten miteinander verknüpft, z. B. hält ein Kunde ein Fahrzeug.

Beziehungstypen beschreiben die numerische Ausprägung der Beziehung. Sie geben an, wie viele Datensätze der beiden Entitäten miteinander verbunden sind, z. B. wie viele Fahrzeuge jeder Kunde besitzt.

Die Beziehungen werden als Raute gezeichnet und mit einer Linie zu den betreffenden Entitäten versehen.

Es gibt drei Varianten von Beziehungstypen:

1-zu-1-Beziehung:
Jedem Element einer Entität ist genau ein Element einer anderen Entität zugeordnet und umgekehrt.
Dieser Beziehungstyp ist in diesem Beispiel nicht vorhanden.

1-zu-N-Beziehung:
Einem Element einer Entität sind eines oder mehrere Elemente einer anderen Entität zugeordnet, z. B. ein Kunde besitzt mindestens ein Fahrzeug.

N-zu-M-Beziehung:
Einem Element einer Entität sind mehrere Elemente einer anderen Entität zugeordnet und umgekehrt, z. B. ein Teil wird in mehreren Aufträgen verwendet und umgekehrt.
Diese doppelten Einträge sind in einer eigenen Datentabelle einzurichten. Erkennbar wird diese Erweiterung an der Raute, die mit einem Rechteck versehen wird.
Auch dieser Beziehungstyp ist in diesem Beispiel nicht vorhanden.

(3) Attribute (Eigenschaften) und Attributausprägungen (Domänen)

Attribute charakterisieren eine Entität, z. B. hat eine Kunde eine Kundennummer, einen Namen, eine Anschrift, usw.

Sie werden als Blasen um die Entität gezeichnet und über eine Linie mit dieser verbunden.

Attribute bilden die Datenspalten einer Datenbank-Tabelle.

Der zulässige Wertebereich eines Attributes ist die Domäne, z. B. das Attribut „PLZ“ besteht aus fünfstelligen Ziffern von 00000 bis 99999.

- (12 P)

INSERT INTO Lagerstamm_Teile (TeileNr, Bezeichnung, Mindestbestand,

Anfangsbestand, Einheit, Gebinde)

VALUES (’1H0 253 087’, ’Abgasrohr’, ’0’, ’0’, ’Stück’, ’1’);

DELETE FROM Lagerstamm_Teile WHERE TeileNr = ’1H6 827 025’;

UPDATE Lagerstamm_Teile SET Mindestbestand = 5

WHERE TeileNr = ’ 3A9 853 630’;

SELECT * FROM Lagerstamm_Teile

WHERE Anfangsbestand = 0 AND Mindestbestand = 0

ORDER BY Bezeichnung ASC;

- (19 P)

Mit Datenintegrität ist die Sicherung eines korrekten und widerspruchsfreien Datenbestand gemeint. Sie wird unter Access erreicht, indem der Administrator bestimmte Feldeigenschaften der Attribute festlegt und zwischen den verbundenen Tabellen die Beziehungsoption „Mit referenzieller Integrität“ einstellt.

Geeignete Feldeigenschaften:

Eingabeformat
Festlegung des Eingabeformats von Zahlen. Weicht die Eingabe von der Definition ab, wird die Eingabe von Access abgelehnt (sog. Eingabefilter). Der Eingabeformat-Assistent bietet eine umfangreiche Hilfe bei der Festlegung.

Standardwert
Der Wert, der in dieses Feld eingetragen wird, erscheint bei jedem neuen Datensatz als Vorgabewert, den der Nutzer akzeptieren oder überschreiben kann.

Gültigkeitsregel
In diesem Feld wird der Wertebereich eines Feldes festgelegt, z. B. >=“1000“ UND <“10000“ oder IN (“Bottrop“; “Essen“; “Gelsenkirchen“; „Gladbeck“)

Gültigkeitsmeldung
Der hier eingegebene Text wird bei der Verletzung der Gültigkeitsregel angezeigt, z. B. falsche Kundennummer.

Eingabe erforderlich
Falls man JA auswählt, muss der Nutzer auf jeden Fall Daten in dieses Feld eintragen.

Leere Zeichenfolge
Bei den Datentypen Text und Memo kann man auch leere Zeichenketten eingeben („“), die nichts (NULL) enthalten.

Referenzielle Integrität

Die referenzielle Integrität bezieht vor auf die Überprüfung von Fremdschlüsseln.

So sollten z. B. keine Teile gelöscht werden können, solange es noch Lagerbestände gibt.

Außerdem sollten nur Teile gelagert werden, die es auch tatsächlich existieren (erkennbar an der TeileNr).

- (24 P)

Arbeitsprinzip einer Web-Datenbank:

Die Wartungsdaten werden speziell für jeden Nutzer individuell zum Zeitpunkt der Anforderung der Website aufgebaut (sog. Dynamische Web-Seite).

Die Web-Seite ist mit einer Auswahlmöglichkeit versehen, um die benötigten Wartungsdaten selektieren zu können.

Realisiert wird das mit HTML-Formularen, die mit Namen versehen sind.

Hat der Nutzer seine Wahl getroffen, klickt er auf einen Button oder Hyperlink, mit dem ein Skript gestartet wird, das die Daten vom DB-Server anfordert. Meistens handelt es sich um PHP- oder Perl-Skripte, die von einer Script-Engine auf dem Web-Server ausgeführt werden (sog. Server-sided Scripting).

Die Namen der Formulare aus der HTML-Seite dienen im Skript als Variable, um die weitere Verarbeitung ausführen zu können, z. B. Plausibilitätsprüfungen, usw.

Das Skript stellt über geeignete Befehle die Verbindung zum DB-Server, zur Datenbank und den Tabellen her.

Außerdem enthält das Skript Variablen zur Speicherung von SQL-Befehlen, mit denen die Daten abgerufen oder manipuliert werden können.

Ein Abfragebefehl fordert den SQL-Server auf, die Daten bereitzustellen bzw. zu verändern.

Wurde das erfolgreich durchgeführt, gibt der DB-Server die Daten (einschließlich Return-Code) zurück.

Das Skript muss nun die Daten in Form einer HTML-Seite aufbereiten, damit es vom Browser gelesen werden kann.

Das Ergebnis wird an den Web-Server übergeben, der es dann an den anfordernden Browser weiterleitet.

- (16 P)

<html><head><title>Gebrauchtwagen</title></head><body>

<table align="center" width="750"><tr>

<td width="250"><b>Gebrauchte Fahrzeuge</b></td>

<td width="250" align="center"><a href="gebrauchtwagen1.html">Zurück</a></td>

<td width="250" align="right"><a href="home.html">Startseite</a></td></tr>

</table>

<hr align="center" width="750"><h1 align="center">Pkw</h1>

<form name="gebrauchtwagenauswahl" action="gebrauchtwagen.php">

<table align="center" width="300">

<tr><th>Hersteller</th><th>Verkaufspreis</th></tr>

<tr>

<td align="center"><select size="1" name="hersteller">

<option value="Alle" selected>Alle</option>

<option value="Audi">Audi</option>

<option value="BMW">BMW</option>

<option value="Ford">Ford</option>

<option value="VW">VW</option>

<option value="Sonstige">Sonstige</option></select></td>

<td align="center"><select size="1" name="verkaufspreis">

<option value="beliebig" selected>Beliebig</option>

<option value="10000">bis 10.000</option>

<option value="15000">bis 15.000</option>

<option value="20000">bis 20.000</option>

<option value="25000">bis 25.000</option>

<option value="99999">über 25.000</option></select></td></tr>

<tr>

<td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

<tr>

<td colspan="2"><input type="submit" value="Suchen"></td></tr>

</table></form></body></html>