Zentrale Abiturprüfung 2008

Vorschlag 1

in den Bildungsgängen des Berufskollegs

Profil bildender Leistungskurs (2. Leistungskurs)

Fach Datenverarbeitungstechnik

Fachbereich Technik

1 	Konstruktionsmerkmale der Aufgabe

|  | Aufgabenarten |
| --- | --- |
| Aufgabe 1 | Materialgebundene Aufgaben zur Planung und Entwicklung eines Mikrocontrollerprogramms |
| Aufgabe 2 | Materialgebundene Aufgabe zur Planung eines Netzwerkes mittlerer Größe |
| Aufgabe 3 | Planung und Modellierung einer Datenbank |

2 	Aufgabenstellung

Beschreibung der Ausgangssituation

Die Sauerländer Hütte

Die Firma Sauerländer Hütte stellt ein breites Sortiment an unterschiedlichen Eisenwaren her. Dies sind z.B. gusseiserne Kaminöfen, nach Kundenwünschen gefertigte Produkte aus Grauguss, Nachtspeicherheizungen und viele andere Gussprodukte. Um am Markt konkurrenzfähig zu sein, ist die Firma nach EN ISO 9001 zertifiziert. Diese Zertifizierung schreibt es vor, dass die Produkte entsprechend den Vorgaben Zwischen- und Endprüfungen unterzogen werden. Von der chemischen Analyse über die physikalischen Eigenschaften der Werkstoffe bis zur Ultraschallprüfung sollen die ermittelten Werte in einer Datenbank erfasst, bewertet und im Rahmen der Produkthaftung dokumentiert werden. Dazu müssen auch alle verwendeten Messgeräte regelmäßig auf ihre Genauigkeit überprüft und ggf. neu kalibriert werden. Auch diese Messdaten sollen dokumentiert und in der Datenbank gespeichert werden.

Der Zugriff auf diese Datenbank sollte aus jeder Abteilung in der Firma möglich sein. Aus diesem Grund, und um eine zeitgemäße moderne Infrastruktur zur Verfügung zu haben, soll die Firma mit einem neuen Netzwerk ausgestattet werden.

Die Firma wird im Rahmen sogenannter externer Audits in bestimmten Zeitintervallen von unabhängigen Prüfern besucht, die die Einhaltung der ISO-Normen überprüfen. Zu diesem Zweck können die Prüfer Einsicht in die Datenhaltung fordern.

Aufgabe 1

Zur Überprüfung diverser Messgeräte soll ein PC-Messplatz eingerichtet werden. Der PC wird an das Datennetz der Sauerländer Hütte angeschlossen, damit er die Messdaten in einer Datenbank hinterlegen kann. Die zu prüfenden Messgeräte liefern eine der Messgröße proportionale analoge Ausgangsspannung, die mit Hilfe eines Spannungsteilers auf den Bereich 0 – 2,5V herunter geteilt wird. Ein A/D Umsetzer (ADU) vom Typ AD7457 kann diese Spannungen mit ausreichender Genauigkeit digitalisieren, wenn der Bereich der Eingangsspannung auf den AD Umsetzer angepasst wird. Der Baustein AD780 (Referenzspannungsquelle) im Bild 1 legt den Bereich der verarbeitbaren Spannung am ADU Eingang auf 0 – 2,5V fest. Als Bindeglied zwischen PC und A/D Umsetzer dient ein Mikrocontroller, im Folgenden µC genannt. Der A/D Umsetzer kann über einen Taktimpuls gestartet werden. Er liefert dann ein 12 Bit breites digitales Signal, welches seriell ausgelesen und vom µC verarbeitet wird. Der µC stellt die gelesenen Werte dem PC zur Verfügung, welcher die Messwerte weiter verarbeitet. Zusätzlich soll der µC ein optisches Signal ausgeben, welches anzeigt, dass der Messwert innerhalb der geforderten Toleranzen liegt. Die Portbezeichnungen P0, P1 und P2 stellen Pinbezeichnungen dar, die unabhängig von konkreten Bezeichnungen an realen Mikrocontrollern sind. Dies gilt in gleicher Weise für den in Aufgabe 1.5 angegebenen Pin P3.

Bild 1 Anschlussdiagramm

Hinweis:	In den nachfolgenden Teilaufgaben sind alle Programmlistings korrekt zu formatieren und ausreichend zu kommentieren!

1.1	Das Datenblatt liefert die folgenden Informationen zur Funktionsweise der einzelnen Ein- und Ausgänge:

Bild 1.1 Pinout

| Pin No. | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDD | Power Supply Input. VDD is 2.7 V to 5.25 V. This supply should be decoupled to GND with a 0.1 μF capacitor and a 10 μF tantalum capacitor. |
| 2 | SCLK | Serial Clock. Logic input. SCLK provides the serial clock for accessing data from the part. This clock input is also used as the clock source for the conversion process. |
| 3 | SDATA | Serial Data. Logic output. The conversion result from the AD7457 is provided on this output as a serial data stream. The bits are clocked out on the falling edge of the SCLK input. The data stream of the AD7457 consists of four leading zeros followed by the 12 bits of conversion data that are provided MSB first. The output coding is straight (natural) binary. |
| 4 | CS | Chip Select. This input provides the dual function of powering up the device and initiating a conversion on the AD7457. |
| 5 | GND | Analog Ground. Ground reference point for all circuitry on the AD7457. All analog input signals and any external reference signal should be referred to this GND voltage. |
| 6 | VIN– | Inverting Input. This pin sets the ground reference point for the VIN+ input. Connect to ground or to a dc offset to provide a pseudo ground. |
| 7 | VIN+ | Noninverting Analog Input. |
| 8 | VREF | Reference Input for the AD7457. An external reference in the range 100 mV to VDD must be applied to this input. The specified reference input is 2.5 V. This pin should be decoupled to GND with a capacitor of at least 0.33 μF. |

Tabelle 1.1. Pin Function Descriptions (Quelle: Datenblatt AD7457, Analog Devices)

Entnehmen Sie diesen Angaben, welche Aufgabe die Eingänge VIN+, VIN- und VREF haben. Beschreiben und analysieren Sie die Funktion der Anschlüsse mit Ihren eigenen Worten und geben Sie an, wie diese Eingänge beschaltet werden müssen.

(17 Punkte)

1.2	Analysieren Sie das folgende Timingdiagramm und entwickeln Sie aus diesen Angaben einen Programmablaufplan (alternativ: Struktogramm oder Sequenzdiagramm oder Beschreibung in Worten), welcher den Vorgang vom Start der Wandlung bis zum Ablegen des gewandelten Wertes in einer 16 Bit Variablen unsigned int wert im µC beschreibt. Verwenden Sie die in Bild 1 dargestellte Pinbelegung des µC.

Bild 1.2 Timingdiagramm (Quelle: Datenblatt AD7457, Analog Devices)

Anmerkung: Die erste Umsetzung des AD7457 liefert noch keinen gültigen 16 Bit Wert am seriellen Ausgang SDATA, da das Takten des ADU und das Auslesen parallel erfolgt. Ab der zweiten Umsetzung liegt ein gültiges 16 Bit Datenwort schon während der Taktung des Umsetzers vor. Dies gilt dann für alle weiteren Umsetzungszyklen. Das fehlerhafte erste Datenwort kann daher vernachlässigt werden.

(26 Punkte)

1.3	Mit der folgenden Funktion unsingned int wandel() lässt sich der AD Umsetzer ansprechen. Fügen Sie Kommentare in den Quelltext ein, um die Arbeitsweise der Funktion ausreichend zu beschreiben.

unsigned int wandel() {

int i;

unsigned int wert=0, k;

P2 =0;

P0 =0;

for(i=0;i<2000;i++);

P2=1;

for(k=65536;k>0;k/2) {

P0=1;

If(k<4096)

wert=wert+P1*k;

P0=0; }

return (wert);

}											(21 Punkte)

Bild 1.3 Ideale Übergangskennlinie

1.4	Der Spannungsbereich der Messspannung am Eingang des ADU von 0V bis 2,5V, wird von dem Umsetzer gemäß Bild 1.3 in gleich große Stufen aufgeteilt. Die Genauigkeit des Umsetzers ist durch die Auflösung von 12 Bit gegeben.

In den folgenden Aufgaben sind Formeln und Herleitung jeweils mit anzugeben!

Ermitteln Sie durch Berechnen, wie groß die kleinste Wandlungsstufe des ADU ist, dieser Wert wird als LSB bezeichnet. Geben Sie den kleinsten und den größten Messwert in mV an, wenn Sie das LSB auf 2 Nachkommastellen runden.

(18 Punkte)

  - Für diese Teilaufgabe wird die kleinste Wandelstufe der Messspannung am Eingang des Spannungsteilers mit 0,61mV gerundet. Der Maximalwert der Eingangsspannung ergibt sich dann mit 2498 mV. Der Fehler von max. 2mV soll im Weiteren vernachlässigt werden. Der aktuell gewandelte Spannungswert der Messspannung in mV, soll zu dem angeschlossenen PC übertragen werden. Der Spannungsbereich erstreckt sich von 0mV – 2498mV. Um die Verarbeitung im PC zu vereinfachen, soll der aktuelle Spannungswert in mV in vier ASCII Zeichen, einen für jede Dezimalstelle, zerlegt werden. Im Verarbeitungsprogramm im PC lässt sich dann entscheiden, ob der Wert in mV oder V angezeigt werden soll.

Schreiben Sie eine Funktion, die ein globales Feld char stellenwert[4] mit den Stellenwerten des aktuellen Spannungswertes der Messspannung füllt. Die Vorkommastelle soll hierbei in stellenwert[3] abgelegt werden.

(18 Punkte)

Aufgabe 2

Die Firma verfügt über ein Bürogebäude mit den Abteilungen Konstruktion und Management, in denen jeweils zwölf Rechner und zwei netzwerkfähige Drucker im Einsatz sind. Hinzu kommen weitere zehn Rechner und ein netzwerkfähiger Drucker, die in der Produktion verteilt sind, sowie ein Lager mit fünf  Arbeitsstationen und einem netzwerkfähigen Drucker.

Die Firma verfügt zudem über einen Serverraum, in dem die folgenden Server stehen: ein DNS- und Anmeldeserver, ein File- und Druckserver, ein Datenbankserver und ein Daten-Backupserver.

Der Lager- und der Produktionsbereich soll mit WLAN ausgestattet werden, damit das Netzwerk für mobile Scanner und Laptops erreichbar ist. Für eine ausreichende Funkabdeckung sind jeweils drei WLAN AP notwendig.

2.1	Entwerfen Sie eine geeignete, zukunftssichere Struktur für dieses Netzwerk.

Skizzieren Sie Ihren Entwurf. Nennen und begründen Sie, welche Netzwerkgeräte und Übertragungsmedien zum Einsatz kommen. Gehen Sie hierbei besonders auf die Anbindung der mobilen Geräte ein.

(30 Punkte)

Verwenden Sie folgende Symbole für die Skizze:

Workstation/

Laptop

Server

Drucker

Kupferkabel

Glasfaserkabel

Layer 3

((     ))

Hub

Switch

Router

Routing Switch

WLAN AP

2.2	Die Verwaltung des Netzwerkes soll erleichtert werden. Dazu soll das Netzwerk der Firma gemäß der folgenden Tabelle in Subnetze aufgeteilt werden:

| Subnetz | Abteilung |
| --- | --- |
| 1 | Konstruktion |
| 2 | Management |
| 3 | Lager |
| 4 | Produktion |
| 5 | Backbone, Server |

Für die Vergabe von IP-Adressen steht Ihnen das Klasse C-Netz 192.168.1.0/24 zur Verfügung. Unterteilen Sie dieses Netz in geeignete Subnetze. Erstellen Sie hierzu eine Tabelle, in der sämtliche Subnetze mit den relevanten Informationen angeben sind. Ordnen Sie für alle Geräte (Rechner, Drucker, Router, Switche, WLAN APs, usw.) die benötigten IP-Adressen zu. Aufeinander folgende IP-Adressen für gleiche Geräte können auch zusammengefasst werden, z.B. PC1 bis PC10 erhalten die IP-Adressen 192.168.1.101 bis 192.168.1.110

(30 Punkte)

2.3	Eine Vorgabe der Firmenleitung ist, dass ein höchstes Maß an Sicherheit gegeben sein muss, damit kein Konkurrent in das Firmennetz eindringen und Firmengeheimnisse ausspionieren kann. Analysieren Sie Sicherheitslücken, die durch das WLAN in der Produktion bzw. im Lager entstehen können. Beschreiben Sie Maßnahmen, um diese Risiken zu minimieren.

(20 Punkte)

2.4	Der Anmelde- und der Fileserver sollen nun in Betrieb genommen werden. Jeder Mitarbeiter hat dazu einen eigenen Account bekommen.

Grenzen Sie das Arbeitsgruppenmodell vom Domänenmodell ab. Nennen und erläutern Sie hierzu fünf Gemeinsamkeiten / Unterschiede.

Beschreiben Sie am Beispiel eines Serverbetriebssystems die Arbeits- und Konfigurationsschritte, die Sie durchführen müssen, um den Mitarbeitern des Marketings eine gemeinsame Netzwerkfreigabe zur Verfügung zu stellen. Der Zugriff anderer Mitarbeiter auf diese Freigabe muss ausgeschlossen sein.

(20 Punkte)

Aufgabe3

Um den Anforderungen des Qualitätsmanagements genügen zu können, soll ein Datenbank-Prototyp erstellt werden. Im ersten Schritt soll das Datenbanksystem dazu befähigt werden, die Daten von Qualitätsmessungen der Produkte aufzunehmen. Hierbei handelt es sich um die Messwerte einfach messbarer physikalischer Größen. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Erweiterung um die Prüfdaten der Messgeräte, anhand derer entschieden werden kann, ob bestimmte Messgeräte kalibriert werden müssen. Nach erfolgreichen Testphasen soll das Datenbanksystem schrittweise um kompliziertere Sachverhalte erweitert werden können. Darüber hinaus ist die Überarbeitung einer schon vorhandenen Kundendatenbank erforderlich.

3.1	Ziel der Prototyp-Erstellung ist ein Datenbanksystem, das eine Überprüfung der Messdatenanbindung ermöglicht. Im Rahmen einer minimalen Anwendung soll getestet werden können, ob die von den Messgeräten ermittelten Messwerte nach ihrer Digitalisierung korrekt und vollständig in der Testdatenbank abgelegt werden.

Entwerfen Sie ein redundanzfreies Entity-Relationship-Modell inklusive Attributen und Kardinalitäten, z. B. in der  Chen-Notation, das den folgenden Anforderungen genügt:

- Zu jeder Messung sollen die Messgröße (Istwert), der Sollwert, die physikalische Einheit und das Datum der Durchführung abgespeichert werden.

- Eine Messung wird zu einem oder mehreren hergestellten Produkten durchgeführt. Zu einem Produkt sollen zunächst nur seine eindeutige Produktnummer und seine Bezeichnung abgelegt werden. Zu einem Produkt können mehrere Messungen durchgeführt werden.

- Der erste Schritt hin zu einem Protokollsystem, das die gemessenen Qualitätszustände der Produkte beschreibt, soll in einer Protokoll-Tabelle bestehen. Diese Tabelle wird nur im Falle unzulässiger Abweichungen der Istwerte von den Sollwerten mit Daten gefüllt. Ist die Abweichung unzulässig, so wird der Abweichungswert zusammen mit einer laufenden Protokollnummer in die Protokoll-Tabelle eingetragen. Bei Abweichungen, die innerhalb des zulässigen Toleranzbereiches liegen, erfolgen keine Einträge, um Speicherplatz zu sparen.

- Messungen werden durchgeführt unter Einsatz bestimmter Messgeräte, wobei Verträge mit bestimmten Herstellerfirmen abgeschlossen wurden, die die Sauerländer Hütte mit gegebenenfalls mehreren Messgeräten beliefern. Zu einem Messgerät sollen die eindeutige Gerätenummer, seine Bezeichnung, der Name des Herstellers, pro Hersteller je ein Ansprechpartner und die Telefonnummer des Ansprechpartners gespeichert werden.

- Eine Messung erfolgt durch einen verantwortlichen Mitarbeiter der Sauerländer Hütte, der auch mehrere Messungen durchführen kann. Zu diesem Mitarbeiter sollen seine Personalnummer, sein Nachname, sein Vorname, die Abteilungsinformationen des eindeutigen Abteilungskürzels und die Abteilungsbezeichnung ermittelbar sein können.

(40 Punkte)

  - Die folgende Tabelle dient der Speicherung von Mitarbeiterdaten der Sauerländer Hütte, die als Ansprechpartner für die Kunden des Unternehmens fungieren. Sie werden von Ihrem Abteilungsleiter darum gebeten, diese Tabelle einer kritischen Prüfung nach den Regeln der Datenmodellierung zu unterziehen, da diese Art der Datenhaltung in der Vergangenheit zu einigen Problemen geführt hat. (Die Primärschlüssel-Felder sind unterstrichen gekennzeichnet.)

Erläutern Sie in diesem Zusammnehang den Zweck der Normalisierung einer Tabelle und die Auswirkung der Normalisierung auf die Datenintegrität.

Überführen Sie die unten dargestellte Tabelle in die dritte Normalform, indem Sie die resultierenden Tabellen exemplarisch mit zwei zugehörigen Datensätzen, den gekennzeichneten Primär- sowie Fremdschlüsseln und die Beziehungen einschließlich ihrer Kardinalitäten angeben.

| Personal-Nr | Name | Durchwahl | Kür- zel | Abteilung | Kunden- Nr | Firma | Straße | PLZ | Ort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1264 | Andres, Hanna | 3041 | Vtr | Vertrieb | K01332 | Kerber Kaminöfen G.m.b.H. | Brunnenstr. 14 | 33617 | Bielefeld |
| 1285 | Berger, Walter | 3063, 3064 | Prd | Produktion | W03523 | Weimer Rohstoffe G.m.b.H. | Im Feld 22 | 52064 | Aachen |
| 1285 | Berger, Walter | 3063, 3064 | Prd | Produktion | R17679 | Rothaar Stahl KG | Eichenweg 67 | 59955 | Winterberg |
| 1359 | Ramers, Ernst | 3043 | Vtr | Vertrieb | W38876 | Weber Heizungen G.m.b.H. | Burgstr. 40 | 58638 | Iserlohn |
| 1144 | Werder, Manfred | 3047 | Vtr | Vertrieb | T44543 | Tenhaf Ofenhandel G.m.b.H. | Am Wall 30 | 58675 | Hemer |
| 1144 | Werder, Manfred | 3047 | Vtr | Vertrieb | V22544 | Vossen Baumärkte KG | Schwanenweg 18 | 58644 | Iserlohn |

(30 Punkte)

3.3	Im zweiten Schritt der Entwicklung Ihres Datenbank-Prototypen ist das vorhandene System um eine Tabelle erweitert worden, die eine Qualitätskontrolle von Messgeräten ermöglicht. Es können nun Messdaten aufgenommen werden, die von Prüfgeräten an die Datenbank geliefert werden. Im Folgenden ist ein Teil dieser Erweiterung in Form von (Prototyp-)Tabellen genannt, die die Informationen, welche Messgeräte auf der Grundlage welcher Messungen kalibriert worden sind, speichern. Hierbei sind die Primärschlüssel unterstrichen und die Fremdschlüssel kursiv dargestellt:

Messgeräte (Gerätenr, Bezeichnung)

Kalibrierungs_Protokolle 	(Protokollnr, Kalibrierung_am, Messungsnr,

Messgerätenr)

Prüfmessungen (Messungsnr, Datum, Istwert, Personalnr)

Mitarbeiter (Personalnr, Nachname, Vorname, Abteilungskürzel)

Um gewährleisten zu können, dass ein Prüfer im Rahmen eines externen Audits möglichst zügig häufig geforderte Informationen erhält, sollen Sie in einem ersten Schritt SQL-Anfragen vorbereiten, die die folgenden Daten aus den oben genannten Tabellen zurückliefern:

3.3.1	Wie viele Messungen wurden am 17.08.2007 insgesamt durchgeführt?

(8 Punkte)

3.3.2	Am 17.08.2007 wurde festgestellt, dass Kalibrierungen einiger Messgeräte notwendig sind. Welche Messgeräte wurden seit dem wann kalibriert? Zu den Messgeräten sollen auch die jeweiligen Bezeichnungen geliefert werden.

(12 Punkte)

Der Datenschutz spielt beim Entwurf von Datenbanken eine wichtige Rolle. Die Anfragesprache SQL bietet an dieser Stelle u.a. das Konzept einer View an.

3.3.3	Erstellen Sie ein SQL-Statement, mit dem in der Datenbank eine View erzeugt wird, die die Prüfmessungsdaten zusammen mit den Daten derjenigen Mitarbeiter anbietet, die zu der Produktionsabteilung (Abteilungskürzel ’Prd’) gehören! Erklären Sie den datenschutzbezogenen Zweck einer View an diesem Beispiel!

(10 Punkte)

3.	Materialgrundlage

entfällt

4. 	Bezüge zu den 'Prüfungsvorgaben für das Zentralabitur am Berufskolleg im Jahr 2008'

| Kurshalbjahr | Inhaltliche Schwerpunkte |
| --- | --- |
| 13.1 12.1 12.2 12.1 / 12.2 12.1 13.1 / 13.2 | Auswertung digitaler Signaltelegramme mit einem Mikrocontrollersystem und Interpretation der Ausgangssignale eines A/D-Umsetzers Planung lokaler Netzwerke mittlerer Größe und Datenkommunikation im LAN Funktionsweise und Planung der Serverdienste DNS und File, Verzeichnisdienste Entwicklung eines komplexen Entity-Relationship-Modells, Verwendung der wichtigen Beziehungstypen Normalisierung von Datenbanken, Kriterien der Normalformen Formulierung von SQL-Anfragen (Aggregation, Join, View) |

5.	Zugelassene Hilfsmittel

- Nicht-programmierbarer Taschenrechner

- Ein aktuelles Standard-Tabellenwerk (z. B. IT-Handbuch, Westermann, ISBN 3-14-225042-5)

6.	Hinweise zur Aufgabenauswahl durch die Lehrkraft/den Prüfling

- Eine Aufgabenauswahl durch die Schule ist nicht vorgesehen.

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten keine Prüfungsaufgaben zur Auswahl.

- Die schriftliche Abiturprüfung besteht aus drei voneinander unabhängig lösbaren Aufgaben, die in einem größeren thematischen Zusammenhang stehen.

7.	Vorgaben für die Bewertung von Schülerleistungen

7.1	Allgemeine Hinweise

Die Bewertung erfolgt anhand des folgenden Bewertungsschemas.

Als Grundlage einer kriteriengeleiteten Beurteilung werden zu erbringende Teilleistungen ausgewiesen, die die mit der jeweiligen Aufgabe verbundenen Anforderungen aufschlüsseln. Die Lösungserwartungen dienen der Orientierung der Korrektoren und sind nicht als exakte Vorformulierungen von Schülerlösungen zu verstehen. Zusätzliche Leistungen sind angemessen zu berücksichtigen. Dies betrifft etwa Lösungen, die bei den Lösungserwartungen nicht aufgeführt sind, aber dennoch eine richtige Lösung sind.

Der aufgeführte Anteil der Punkte je Teilaufgabe ist eine Orientierungshilfe für die vorgesehene Bearbeitungszeit je Aufgabe. Beispiel: Für 10 % der Gesamtpunktzahl sollte etwa 10 % der gesamten Bearbeitungszeit eingeplant werden.

Die Anordnung der Kriterien folgt einer plausiblen logischen Abfolge von Lösungsschritten, die aber keineswegs allgemein vorausgesetzt werden kann und soll. Die Teilleistungen werden den in Teil I der Bildungspläne definierten Anforderungsbereichen I bis III zugeordnet. Danach werden den Lösungen der Teilaufgaben Punkte zugewiesen, die den Schwierigkeitsgrad, die Komplexität und den Zeitaufwand für die Bearbeitung der einzelnen Teilaufgabe repräsentieren. Die für jede Teilleistung angegebenen Punktwerte entsprechen einer maximal zu erwartenden Lösungsqualität. Hinzu kommt die Art der Bearbeitung in den verschiedenen Anforderungsbereichen, wobei Aspekte der Qualität, Quantität und der Darstellungsweise berücksichtigt werden.

Die folgenden Bewertungskriterien werden in einen für jede Klausur gesondert auszufüllenden 'Bewertungsbogen' aufgenommen, der den Fachlehrerinnen und Fachlehrern zur Verfügung gestellt wird. In diesen trägt die erstkorrigierende Lehrkraft den entsprechend der Lösungsqualität jeweils tatsächlich erreichten Punktwert für die Teilleistung in der Bandbreite von 0 bis zur vorgegebenen Höchstpunktzahl ein.

Sie ordnet der erreichten Gesamtpunktzahl ein Notenurteil zu.

7.2	Teilleistungen – Kriterien

| Auf- ga- ben | Teil- auf- ga- ben | # Anforderung | Anforderungs- bereiche und Punkte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufgabenstellung und erwartete Lösung | I | II | III |
| 1 |  | Es sind unterschiedliche Lösungen zu den Aufgaben 1.2, 1.4 und 1.5 möglich. Wichtig sind strukturierte und ausreichend kommentierte Listings der einzelnen Programmfunktionen. Ein komplettes Gesamtprogramm zur Lösung der beschriebenen Ausgangssituation ist nicht gefordert, da die Suche nach Detailfehlern zu viel Zeit kosten würde und die Hardware zum Test der Funktionen ohnehin nicht zur Verfügung steht. |  |  |  |
|  | 1.1 | In dieser Aufgabe geht es zum Einen darum, dass der englische Text aus dem Datenblatt richtig übersetzt und interpretiert wird. VIN+ Dies ist der Eingang, an den die zu erfassende Spannung angelegt werden muss V IN- Hier wird die negative Referenzspannung angelegt, welche normalerweise mit Masse gleichzusetzen ist, so auch hier. VREF Hier wird eine Referenzspannung angelegt. Diese kann im Bereich 0 – 5V gewählt werden. Bei einer Referenzspannung von 5V ist aber zu beachten, das dann die Versorgungsspannung des ADU mindestens %,1V sein muss. In der Aufgabe wird durch den AD780 o – 2,5V vorgegeben. | 2 2 | 3 3 3 | 4 |
|  | 1.2 | In dieser Aufgabe soll das Timingdiagramm in einen PAP umgesetzt werden (Struktogramm u.a ist auch möglich, der zeitliche und logische Ablauf muss aber deutlich werden) Mögliche Lösung: Zu beachten sind hier die folgenden Punkte: - zeitliche Abfolge der Pegeländerungen - Pause für Powerup - Bit wird gelesen, wenn Takt auf 1 (sonst gibt es evtl. Datenmüll) - korrekte Anzahl der Schleifendurchläufe (16 mal) - Pause nach Taktänderungen kann berücksichtigt werden, wird aber im Diagramm nicht ganz deutlich. |  | 8 | 3 3 3 3 |
|  |  | Darstellungsleistung: Die korrekten Symbole und die Sauberkeit der Grafik bzw. die Lesbarkeit der Textvariante sind zu bewerten | 6 |  |  |
|  | 1.3 | unsigned int wandel() { // Funktionsname int i; // Zaehlvariable fuer PowerupDelay unsigned int wert=0, k; // Deklaration des Wanlerwertes P2 =0; // Wandlerstart vorbereiten P0 =0; // Clock auf low --> high =gueltiges Datenbit for(i=0;i<2000;i++); // willkürliche Powerup-Zeit P2=1; //Clock=1 --> Wandlerschritt und Datenbit //ueber SDATA ausschieben for(k=65536;k>0;k/2) { // Stellenwert bereinigte Schrittweite // des Zaehlers P0=1; // Clocksignal erzeugen If(k<4096) //ersten 4 Bit ausblenden wert=wert+P1*k; //Stellenwerte des Datenwortes aufaddieren P0=0; // neues Clocksignal vorbereiten } return (wert); // Rueckgabewert ist Datenwort | 2 2 1 | 2 2 2 1 1 2 | 3 3 |
|  | 1.4 | Die Berechnung des LSB setzt voraus, dass aus der Angabe 12 Bit Auflösung erkannt wird, dass der ADU in 4096 Werte auflöst. Dies entspricht 4095 Wandlerstufen. LSB = 2,5V / 4095 = 0,610500610 mV nach Rundung auf 2 Nachkommastellen LSB~0,61 mV Der kleinste Wert ist 0V, der größte Wert ist 0,61mV*4095= 2497,95mV = 2498mV | 3 2 2 | 3 4 |  |
|  |  | Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit der Berechnung ist zu bewerten | 4 |  |  |
|  | 1.5 | Das Datenwort wird durch den Funktionsaufruf von wandel() aus 1.3 erzeugt. Das Ergebnis ist 4 stellig. unsigned int stellenwert[4]; // globale Variable void felderzeugen(void) { unsigned int zahl; // Hilfswert zur Aufnahme des //Rueckgabewertes der Funktion char T,H,Z,E; // Tausender, Hunderter, Zehner Einer zahl=wandel(); //Datenwort uebernehmen T=zahl/1000; // Tausender separiern stellenwert[3]=T; // in globalem Feld ablegen H=(zahl-T*1000)/100; stellenwert[2]=H; Z=(zahl-T*1000-H+100)/10; stellenwert[1]=H; E=(zahl-T*1000-H+100-Z*10); Stellenwert[0]=E; } |  | 3 3 | 8 |
|  |  | Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit des Quellcodes und die ausreichende Kommentierung des Programms sind zu bewerten | 4 |  |  |
|  |  | Summe Aufgabe 1 | 30 | 40 | 30 |

| Auf- ga- ben | Teil- auf- ga- ben | # Anforderung | Anforderungs- bereiche und Punkte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufgabenstellung und erwartete Lösung | I | II | III |
| 2 | 2.1 | Entwurf einer zukunftssicheren Netzwerkstruktur: Bei dieser Aufgabe gibt es nicht eine richtige Lösung. Die hier vorgestellte Lösung soll daher nur als Lösungsvorschlag dienen, der aber wichtige Kriterien aufzeigt. Auch die Lösung der nachfolgenden Aufgaben kann von der Musterlösung abweichen, wenn eine andere Netzwerkstruktur gewählt wird. Skizze: Darstellung der fünf Bereiche des Netzes siehe Anlage 1 Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und Sauberkeit der Skizze sowie die Verwendung der korrekten Symbole sind zu bewerten Hinweise zur Bewertung: Einsatz der Router, Switche, Kabel: - kein Hub (nicht zukunftsorientiert) - Etagenverteiler (EV) normale Layer 2 Switche mit GBit LWL Modul und ausreichend Ports (Tertiärverkabelung) - Gebäudeverteiler mit GBit LWL und TP Modulen und Routingfunktionalität (Sekundärverkabelung) - Anbindung der PC's über 100 MBit TP - Backbone: GBit LWL, - Server: GBit TP Weiterhin zu beachten: - Struktur des Netzwerkes - Anzahl der PC's, Drucker - Verteilung der Serverdienste - Begründungen in Textform, - Insbesondere die Anbindung und Position der Access Points. Hier sollte dargestellt werden, dass gerade in der Produktion und im Lager sehr viel abschirmendes Eisen verbaut ist und somit die Anzahl und Position der WLAN AP's sorgfältig getestet werden muss, um überhaupt ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. | 10 | 5 4 4 | 3 4 |
|  | 2.2 | Aufteilung eines Klasse C Netzes in Subnetze und Vergabe von IP Adressen Benötigt werden fünf Subnetze, daher müssen acht Subnetze veranschlagt werden. Nach RFC950 sollen das erste und das letzte Subnetz nicht verwendet werden. 1. Subnetz: frei 2. Subnetz: Konstruktion 3. Subnetz: Management 4. Subnetz: Lager 5. Subnetz: Produktion 6. Subnetz: frei 7. Subnetz: Backbone und Server 8. Subnetz: frei IP Adressen: 192.168.1.x Subnetzmaske: 255.255.255.224 Subnetz; IP Bereich; Netzadr.; Broadcast Adr; Freie IP. 1; 0 – 31; 0; 31; 1 – 30. 2; 32 – 63; 32; 63; 33 – 62. 3; 64 – 95; 64; 95; 65 – 94. 4; 96 – 127; 96; 127; 97 – 126. 5; 128 – 159; 128; 159; 129 – 158. 6; 160 – 191; 160; 191; 161 – 190. 7; 192 – 223; 192; 223; 193 – 222. 8; 224 – 255; 224; 255; 225 – 254. Werte für die letzte Stelle x Rechner: Konst-WS: 192.168.1.33 bis 192.168.1.44 Mgmt-WS: 192.168.1.65 bis 192.168.1.76 Lager-WS: 192.168.1.97 bis 192.168.1.101 Lager-mobil 192.168.1.102 bis 192.168.1.111 Prod-WS: 192.168.1.129 bis 192.168.1.138 Prod-mobil 192.168.1.139 bis 192.168.1.148 Drucker: Konst-Drucker1 192.168.1.60 Konst-Drucker2 192.168.1.61 Mgmt-Drucker1: 192.168.1.92 Mgmt-Drucker2: 192.168.1.93 Lager-Drucker: 192.168.1.125 Prod-Drucker: 192.168.1.157 Server File/Print Server 192.168.1.193 DNS/Anmelde S.192.168.1.194 Bkp Server 192.168.1.195 DB Server 192.168.1.196 Routing Switch GV1 Subnet 2 192.168.1.62 Konstruktion Subnet 3 192.168.1.94 Management Subnet 4 192.168.1.126 Lager Subnet 5 192.168.1.158 Produktion Subnet 7 192.168.1.222 Backbone andere Switche IP-Adresse nicht zwingend notwendig, arbeiten auf Layer 2 WLAN Access Points Lager-WLAN AP: 192.168.1.120 bis 192.168.1.122 Prod-WLAN AP: 192.168.1.150 bis 192.168.1.152 | 2 8 | 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 |
|  | 2.3 | Absicherung des WLAN Zur Absicherung des WLAN gibt es mehrere Möglichkeiten, die stark von den Möglichkeiten der verschiedenen Komponenten abhängen. Zunächst ist da die sichere Konfiguration des AP: 1. SSID – Broadcast abschalten 2. Eigene Wireless Netzwerk-ID vergeben 3. Individuelles Kennwort für die Konfiguration vergeben 4. MAC Filter verwenden 5. Datenübertragung verschlüsseln, nach Möglichkeit mit WPA2 Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: 6. Konfiguration über WLAN deaktivieren 7. VPN – Tunnel als Zusatzsicherung 8. WLAN logisch vom LAN trennen 9. Firewall zwischen WLAN und LAN 10. Intrusion Detection System (IDS) einrichten 11. Regelmäßige Audits mit aktuellen Hacker-Tools durchführen |  | 5 | 10 5 |
|  | 2.4 | Arbeitsgruppe vs. Domäne In dieser Aufgabe sollen fünf sinnvolle Unterscheidungsmerkmale der beiden Modelle genannt werden. Die folgende Tabelle gibt einige Möglichkeiten wieder. Arbeitsgruppe; Domäne. Anmeldedaten dezentral auf den Workstations; Anmeldedaten zentral auf dem Server. gut geeignet für kleine Organisationen; besser geeignet für größere Organisationen. dezentrale Administration, evtl. aufwändig; zentrale Administration, i.d.R. einfacher. dezentrale Rechteverwaltung; zentrale Rechteverwaltung. günstig, kein Server notwendig; teurer, Server notwendig, zzgl. eventueller Lizenzen. kein Namensdienst notwendig; zentraler Namensdienst erforderlich. eigenes Profil auf jedem Rechner notwendig; "Roaming Profiles" möglich. Netzlaufwerk inkl. korrekter Rechte bereitstellen Die folgenden Arbeitsschritte müssen unter Windows durchgeführt werden. Ein Linuxsystem unterscheidet sich hiervon in der Syntax, nicht aber in der Logik. 1. Verzeichnis auf dem Server erstellen 2. Verzeichnis auf dem Server freigeben 3. Sicherheitsgruppe für Marketing erstellen und die Mitarbeiter in diese Sicherheitsgruppe aufnehmen (unter Windows sollte hier die Regel AGDLP beachtet werden) 4. Evtl. Zugriffsrechte für die Freigabe einrichten 5. Zugriffsrechte im Dateisystem für die Sicherheitsgruppe aus (3) und die anderen User setzen bzw. löschen 6. Die Freigabe den betroffenen Usern zur Verfügung stellen (z.B. im Anmeldescript das Netzlaufwerk mounten) Hinweise zur Bewertung: Die Reihenfolge kann z.T. auch anders sein. Wichtig ist, dass mit Sicherheitsgruppen gearbeitet wird, und nicht jeder User einzeln seine Rechte bekommt. In der Logik sollten keine Schritte fehlen. | 10 | 7 | 3 |
|  |  | ###### Summe Aufgabe 2 | 30 | 40 | 30 |

| Auf- ga- ben | Teil- auf- ga- ben | # Anforderung | Anforderungs- bereiche und Punkte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufgabenstellung und erwartete Lösung | I | II | III |
| 3 |  | Zu den Teilaufgaben sind unterschiedliche Lösungen möglich. Der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung der Teilaufgabe 3.1 dürfte am größten sein, weshalb hierfür die meisten Punkte vergeben werden. |  |  |  |
|  | 3.1 | In dieser Aufgabe geht es um eine genaue Analyse der aufgelisteten Anforderungen und deren Umsetzung in ein korrektes Entwurfsmodell. Da über die Aufgabenstellung schon gewährleistet werden soll, dass das Entity-Relationship-Modell möglichst umfassend das spätere Erscheinungsbild der Datenbank widerspiegelt, wird gefordert, dass es redundanzfrei sein soll. Dies zwingt die Schüler dazu, ihr Wissen über entsprechende Normalisierungstechniken schon an dieser Stelle anzubringen. Gefordert sind hier in erster Linie, das vorhandene Wissen anzuwenden, aber auch die Prinzipien der Normalisierung in die Erstellung des Entity-Relationship-Modells zu transferieren. Der Grad der Ausarbeitung des Modells hinsichtlich seiner Redundanzfreiheit ist geeignet zu berücksichtigen. Musterlösung zum Entity-Relationship-Modell: s. Anlage 3 Sieben Tabellen Sechs Beziehungen Attribute Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und die graphische Darstellung sind zu bewerten. | 4 4 | 6 8 | 14 4 |
|  | 3.2 | Die Normalisierung dient der Überarbeitung der Tabellenstrukturen, um mögliche Redundanzen, also Mehrfachspeicherungen von Daten zu vermeiden und möglichen Anomalien vorzubeugen. Ferner erhält man eine flexiblere und stabilere Datenbank, erleichtert mögliche Änderungen des Datenschemas und reduziert den Speicherplatzbedarf. Mögliche Auswirkungen auf die Datenintegrität (Anomalien): Einfüge-Anomalie: Bestimmte Daten können trotz früh vorliegender Bekanntheit erst dann eingetragen werden, wenn andere Informationen schon in der Datenbank vorliegen. So kann beispielsweise eine Abteilung erst dann in die Tabelle eingetragen werden, wenn sowohl ein Ansprechpartner als auch ein Kunde vorliegen. Lösch-Anomalie: Werden bestimmte Daten gelöscht, so werden weitere Informationen mitgelöscht, die eine längere Gültigkeitsdauer haben. Möglicherweise wird eine Abteilung gelöscht, weil der letzte Kunde gelöscht wird, der mit dieser Abteilung in der Tabelle verknüpft ist Änderungsanomalie: Falls sich bestimmte Daten ändern, so sind diese Änderungen an allen relevanten Stellen vorzunehmen. Anderenfalls führt dies zu einem inkonsistenten Zustand der Datenbank. Ändert sich die Durchwahl des Ansprechpartners Manfred Werder, so muss diese Änderung in beiden aufgeführten Datensätzen erfolgen. Die resultierenden Tabellen mit den entsprechend verteilten Daten und Beziehungen sind die folgenden: Hinweis: Die Auslagerung der Ortstabelle ist auch Eindeutigkeitsgründen nicht unbedingt erforderlich. Ansprechpartner: PLZ: Kundennr; Firma; Straße; Hausnummer; PLZ; Personal-Nr. K01332; Kerber Kaminöfen G.m.b.H.; Brunnenstr.; 14; 33617; 1264. W03523; Weimer Rohstoffe G.m.b.H.; Im Feld; 22; 52064; 1285. R17679; Rothaar Stahl KG; Eichenweg; 67; 59955; 1285. W38876; Weber Heizungen G.m.b.H.; Burgstr.; 40; 58638; 1359. T44543; Tenhaf Ofenhandel G.m.b.H.; Am Wall; 30; 58675; 1144. V22544; Vossen Baumärkte KG; Schwanenweg; 18; 58644; 1144. Durchwahl; Personal-Nr. 3041; 1264. 3063; 1285. 3064; 1285. 3043; 1359. 3047; 1144. Personal-Nr; Name; Vorname; Kürzel. 1264; Andres; Hanna; Vtr. 1285; Berger; Walter; Prd. 1359; Ramers; Ernst; Vtr. 1144; Werder; Manfred; Vtr. PLZ; Ort. 33617; Bielefeld. 52064; Aachen. 59955; Winterberg. 58638; Iserlohn. 58675; Hemer. 58644; Iserlohn. Kunden: Abteilungen: KürzelAbteilung VtrVertriebPrdProduktion Durchwahlen: n 1 n n 1 n 1 1 Fünf Tabellen + Beziehungen+ Kardinalitäten Fünf Primärschlüssel Drei Fremdschlüssel Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und graphische Darstellung sind zu bewerten. | 3 2 2 2 3 3 | 13 2 |  |
|  | 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 | Wesentlich für die Lösung ist die Anwendung der Aggregatfunktion count und die Einschränkung der Ergebnisdaten durch die Angabe des Datums. SELECT count(*) FROM Prüfmessungen WHERE Datum = ’17.08.2007’ Das Problem kann gelöst werden durch die Bildung eines Joins über drei Tabellen: Die Schreibweise der Musterlösung vernachlässigt - auf korrekte Weise - den expliziten Gebrauch des JOIN-Schlüsselwortes; auch hier sind Variationen in der Lösung möglich! SELECT Ger.Bezeichnung, KalPr.Kalibrierung_am FROM Prüfmessungen Mess, Messgeräte Ger, Kalibrierungs_Protokolle KalPr WHERE Mess.Datum = ’17.08.2007’ AND Mess.Messungsnr = KalPr.Messungsnr AND Ger.Gerätenr = KalPr.Messgerätenr Die Tabellen Prüfmesswerte und Mitarbeiter werden über einen JOIN miteinander verknüpft. Die Datenmenge wird eingeschränkt über das Abteilungskürzel der Produktionsabteilung. Da hier klar ist, dass sich die Daten auf diese Abteilung beziehen, ist das Abteilungskürzel-Feld nicht Teil der View. CREATE VIEW V_Prüfmessungen_Produktion AS SELECT Mess.Messungsnr, Mess.Datum, Mess.Istwert, Mi.Personalnr, Mi.Nachname, Mi.Vorname FROM Prüfmessungen Mess, Mitarbeiter Mi WHERE Mess.Personalnr = Mi.Personalnr AND Mi.Abteilungskürzel = ’Prd’ Eine View bietet die Möglichkeit, ohne physikalische Neuanlage einer Tabelle und Kopieren vorhandener Daten, die abrufbare Datenmenge einer oder mehrerer Tabellen auf eine Teilmenge zu beschränken. Diese Teilmenge ist im Beispiel die Menge aller Datensätze der Prüfmessungen, die von den Mitarbeitern der Produktionsabteilung durchgeführt wurden. Beim Zugriff auf die Daten über eine Datenbankanwendung wird den Mitarbeitern der Produktion nur der Zugriff auf die View erlaubt. Die Mitarbeiter sehen nur ihre eigenen Daten. | 2 2 3 | 3 4 2 2 | 3 6 2 1 |
|  |  | Summe Aufgabe 3 | 30 | 40 | 30 |

|  |  | Summe Aufgabe 1 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Summe Aufgabe 2 | 100 |
|  |  | Summe Aufgabe 3 | 100 |
|  |  | Summe Aufgaben 1 - 3 | 300 |

Anlage 1: Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2.1

Anlage 2: Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.1

1

1

n

1

m

1

n

1

n

Protokolle

Produktteile

werden erstellt zu

Produktteilnummer

erfolgen für

Messungen

erfolgt durch

Mitarbeiter

1

1

n

Messgeräte

Gerätenummer

Bezeichnung

werden produziert von

Hersteller

Name

Ansprech-partner

Telefonnummer

werden erfasst durch

Personalnummer

Vorname

gehören zu

Abteilungen

Kürzel

Bezeichnung

Messungsnummer

Istwert

Datum

Protokollnummer

Bezeichnung

Nachname

Abweichung

Sollwert

Einheit

7.3 	Grundsätze für die Bewertung (Notenfindung)

Die Zuordnung der Noten (einschließlich der jeweiligen Tendenzen) geht davon aus,

- dass die Note ausreichend (5 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd die Hälfte (mindestens 45 %) der Gesamtleistung erbracht worden ist.

- dass die Note gut (11 Punkte) erteilt wird, wenn mindestens 75 % der Gesamtleistung erbracht worden ist.

- dass die Noten oberhalb und unterhalb dieser Schwellen den Notenstufen annähernd linear zugeordnet werden.

Daraus resultiert die folgende Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen:

| Note | ##### Punkte | erreichte Punktzahl |
| --- | --- | --- |
| sehr gut plus | 15 | 300 - 285 |
| sehr gut | 14 | 284 - 270 |
| sehr gut minus | 13 | 269 - 255 |
| gut plus | 12 | 254 - 240 |
| gut | 11 | 239 - 225 |
| gut minus | 10 | 224 - 210 |
| befriedigend plus | 09 | 209 - 195 |
| befriedigend | 08 | 194 - 180 |
| befriedigend minus | 07 | 179 - 165 |
| ausreichend plus | 06 | 164 - 150 |
| ausreichend | 05 | 149 - 135 |
| ausreichend minus | 04 | 134 - 120 |
| mangelhaft plus | 03 | 119 - 105 |
| mangelhaft | 02 | 104 - 90 |
| mangelhaft minus | 01 | 89 - 25 |
| ungenügend | 00 | 24 - 0 |

Die Messgeräte werden mit Hilfe von Referenzwerten neu eingestellt, wodurch die Messgenauigkeit wieder gegeben ist.