Zentrale Abiturprüfung 2008

Vorschlag 3

in den Bildungsgängen des Berufskollegs

Profil bildender Leistungskurs (2. Leistungskurs)

Fach Datenverarbeitungstechnik

Fachbereich Technik

1	Konstruktionsmerkmale der Aufgabe

|  | Aufgabenarten |
| --- | --- |
| Aufgabe 1 | Materialgebundene Aufgaben zur Planung und Entwicklung eines Mikrocontrollerprogramms |
| Aufgabe 2 | Materialgebundene Aufgabe zur Planung eines Netzwerkes mittlerer Größe |
| Aufgabe 3 | Planung und Modellierung einer Datenbank |

2	Aufgabenstellung

Beschreibung der Ausgangssituation

Eine einheimische Firma der Nahrungsmittelproduktion plant eine bauliche Erweiterung auf Ihrem Firmengelände. In den neuen Gebäuden sollen Teile der Produktion, des Lagers, wie auch der Qualitätskontrolle untergebracht werden.

Die Produktion, Labore, Qualitätskontrolle und die Lager sind auf mehrer Etagen verteilt. Aus Kostengründen ist nur ein Aufzug geplant. Die Wartezeiten am Aufzug sollen durch eine intelligente Aufzugsteuerung minimiert werden. In den dennoch unvermeidbaren Wartezeiten vor dem Aufzug soll der aktuelle Betriebszustand des Fahrkorbes in allen Etagen angezeigt werden.

Das vorhandene Netzwerk ist zu überarbeiten und die neuen Bereiche sollen integriert werden.

Durch Ausweitung der Produktion und Einstellung neuer Mitarbeiter ist in diesem Zusammenhang eine Überarbeitung des Datenbankkonzeptes notwendig.

Aufgabe 1

Beschreibung der Vorgaben durch die Planungskommission:

Eine Aufzugssteuerung in einem vierstöckigen Haus mit Keller soll durch eine Visualisierung aufgerüstet werden. Die Visualisierung soll die Stellung des Fahrkorbs bei Stillstand in den Etagen mit K, E, 1, 2 und 3 angezeigt werden. Der Hersteller der Aufzuganlage liefert auf Anfrage die Zeichen K, E, 1,2 und 3 mit. Bei einer Fahrt nach oben soll, in Ergänzung der Steuerung, ein Pfeil nach oben (↑) und bei der Fahrt nach unten soll ein Pfeil nach unten (↓) angezeigt werden. Diese beiden Zeichen müssen „nachgerüstet“ werden.

Bild 1.1  Aufzugschema mit fünf Fahrkorbstellungen

Zur Darstellung der Zeichen wird eine 8x8 Punktmatrixanzeige aus insgesamt 64 LEDs ausgewählt. Die Anzeigebilder und die Bezeichnungen der Zeilen und Spalten im weiteren Text beziehen sich auf das folgende Bild 1.2.

Bild 1.2

Zur Ansteuerung der LED Matrix soll der Baustein MAX 7219 verwendet werden. Dieser kann bis zu 8 Zeilen (DIG0 – DIG7) mit je 8 LEDs (D0 – D7) ansteuern. Für jede angeschlossene Zeile der LED Matrix, enthält der MAX7219 ein eigenes Speicherregister. Der Baustein übernimmt selbständig das Multiplexen der Anzeigeeinheiten. Hierbei werden Änderungen in den Anzeigen direkt übernommen, wenn das entsprechende Speicherregister geändert wird.

Die PIN-Belegung des MAX7219 ist im folgenden Bild 1.3 , Erklärungen zu den Anschlüssen  aus dem Datenblatt in Bild 1.4 dargestellt. (Quelle: Datenblatt 19-4452; 7/03)

Bild 1.3

Bild 1.4

Anschluss an den µC

Der Anschluss der 8x8-LED-Matrix ist im Bild 1.5 angegeben. Die jeweils acht Leitungen für die acht Spalten und die acht Zeilen sind der Übersicht halber zu je einem Bus zusammen gefasst. Für die Ansteuerung des MAX7219 sind nur 3 Anschlüsse relevant:

LOAD, CLK und DIN

Diese können mit jedem digitalen Ausgang eines beliebigen Mikrocontrollersystems verbunden werden.

Der Anschluss DOUT dient der Kaskadierung mehrerer Bausteine. Er wird in der Aufgabenstellung dieser Prüfung nicht benötigt.

Bild 1.5  Anschluss des MAX7219

Ein Sendebefehl an den Max7219 besteht immer aus einem Adressbyte und einem Datenbyte. Das Adressbyte wird immer zuerst gesendet, danach das Datenbyte. Der Baustein kennt 6 Befehle zur Initialisierung und zur Konfiguration und 8 Befehle zur Anzeige auf den angeschlossenen LEDs, also insgesamt 14 Befehle.

Die 14 Befehle sind in der nachstehenden Tabelle 1.1 auf der Seite 6 aufgeführt. Die Anzeigebefehle sind in der Tabelle fett hervorgehoben. Das obere Halbbyte der Adresse ist nicht benutzt. Diese Bits werden vom MAX 7219 nicht ausgewertet, müssen aber mit übertragen werden.

Für die Lösung der Teilaufgaben ist eine Funktion

void sende_an_max7219(unsigned char reg_adr,unsigned char date)

zum Senden von Informationen an den MAX7219 vorgegeben. Die Funktion soll nicht selbst geschrieben werden!

Der Baustein ist variabler einsetzbar als in dieser Aufgabenstellung verwendet. Durch eine sogenannt Initialisierung kann der Baustein auf die verschiedenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Minimalinitialisierung besteht aus 4 Sendebefehlen, die unmittelbar vor der Aufgabe 1.1 vorgegeben sind.

Befehls- und Anzeigeregister des MAX7219

Der MAX7219 unterscheidet 14 Befehle, die durch 4 Bit Adressen unterschieden werden. Die nachstehende Tabelle 1.1 listet die Befehlsregister auf.

|  |  | Adressbyte |  |  |  |  | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befehlnr. | Register | D15 – D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | z.B. |
| 1 | No-Op | nicht benutzt, können beliebig 0 oder 1 sein. Die vier Bits müssen aber in jedem Datensatz als erste Bits mit übertragen werden | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 2 | DIG 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 |
| 3 | DIG 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| 4 | DIG 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 |
| 5 | DIG 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 04 |
| 6 | DIG 4 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 |
| 7 | DIG 5 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 06 |
| 8 | DIG 6 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 07 |
| 9 | DIG 7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 08 |
| 10 | Decode Mode |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 09 |
| 11 | Intensity |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0A |
| 12 | Scan Limit |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0B |
| 13 | Shut down |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0C |
| 14 | Display Test |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0F |

Tabelle 1.1 (bei der Bestimmung des HEX-Wertes sind die oberen vier Bit auf 0 festgelegt)

Beispiel für Sendebefehle:

Sollen in der oberen Zeile (DIG0) der LED Matrix alle LEDs eingeschaltet werden, dann müssen die folgenden 16Bit (2 Bytes) an den MAX7219 gesendet werden.

0000 0001 1111 1111

|  |  |  |  | reg_adr |  |  |  | date |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15-D12 |  |  |  | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Weiteres Beispiel:

0000 0110 1010 1010     schaltet in der Reihe 6 jede zweite LED von links beginnend aus.

Der Aufruf sende_an_max7219(0x06,0xaa) schaltet in Reihe 6 (DIG 5) jede 2. LEDs von links beginnend aus.

Vor dem ersten Aufruf der Funktion sende_an_max7219();  muss einmalig

LOAD= HIGH und CLK= LOW gesetzt werden.

Siehe hierzu Anhang zur Aufgabe 1.

| reg_adr | date |
| --- | --- |
| 0x0a | 0x0b |
| 0x09 | 0x00 |
| 0x0b | 0x07 |
| 0x0c | 0x01 |

Tabelle mit den vier minimal notwendigen Befehlen zur Initialisierung des MAX7219.

Nach dieser Initialisierung ist der Baustein bereit für die Zeichendarstellung.

1.1 	Schreiben Sie eine Funktion void init(void), zur Initialisierung des MAX7219. Verwenden Sie die Funktion sende_an_max7219()so, als wäre sie dem Compiler mit Deklaration und Definition bekannt.

(15 Punkte)

1.2.1	Bestimmen sie die jeweils 8 Datenbytes für die beiden  Zeichen Pfeil nach oben (↑) und Pfeil nach unten (↓). Kennzeichnen Sie ihre Bytegruppen durch die Angabe des Zeichens, das dargestellt werden soll. Die Bytes sind in der Reihenfolge DIG0, DIG1, ... DIG7 anzugeben.

(20 Punkte)

1.2.2	Schreiben Sie ein vollständiges main-Programm, dass die fünf Zeichen für die Etagen aus Bild 1 zyklisch im zeitlichen Abstand von ca. 0,5 Sekunden in der LED Matrix ausgibt. Verwenden Sie die Ausgabefunktion wie in 1.1 beschrieben. Die Bezeichner LOAD, CLK und DIN sind dem Compiler bekannt. Die Zeichen werden durch die folgenden Datenbytes repräsentiert:

0x88, 0x90, 0xa0, 0xc0, 0xc0, 0xa0, 0x90, 0x88 	für „K“

0xf0 , 0x80, 0x80, 0xf0,  0x80, 0x80, 0x80, 0xf0 	für „E“

0x10, 0x30, 0x50, 0x90, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 	für „1“

0x70, 0x88, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xf8 	für „2“

0x70, 0x88, 0x08, 0x70, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00 	für „3“

(Für die Einhaltung des zeitlichen Abstandes von 0,5 Sekunden zwischen den Zeichenausgaben reicht eine leere for-Schleife, die bis 50000 zählt.)

(30 Punkte)

1.3	Der fahrende Aufzug soll nun durch ein Programm „simuliert“ werden. Der Aufzug startet in der 1. Etage mit der Anzeige „1“. Er soll danach die Etagen K und 3 anfahren und in jeder Etage ca. 2 Sekunden anhalten. Zwischen den Etagen soll das entsprechende Zeichen für aufwärts oder abwärts für die Fahrdauer von 5 Sekunden angezeigt werden. Fahrstrecke der Simulation:  1, K, 3.Wenn Sie in der Aufgabe 1.2.1 keine eigene Lösung erstellt haben, dann verwenden Sie die Bytefolgen

0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70, 0x80 	für „↑“

0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20 	für „↓“

(35 Punkte)

Anhang zu Aufgabe 1:

Ansteuerung des MAX7219

Die Ansteuerung des MAX7219, und damit auch die Datenübertragung auf die angeschlossenen LED Matrix, erfolgt immer in vier Schritten. Diese vier Schritte sind für jede Übertragung von 16 Bit einzuhalten.

1. Ruhelage

LOAD = HIGH

CLK    = LOW

2. Einleitung des Datentransfers

vor der Ausgabe der einzelnen Bits

LOAD = LOW

3. Transfer der Nutzdaten in beliebiger Anzahl

Es werden immer 16 Bit übertragen, 1 Adressbyte und 1 Datenbyte. Dazu werden die Bits nacheinander an DIN gelegt und an CLK eine aufsteigende Flanke erzeugt. Dieser Vorgang wird danach noch 15 mal wiederholt. Nach der Übertragung eines Bits jeweils CLK auf LOW um die nächste aufsteigende Flanke vorzubereiten. Die maximale Taktfrequenz  beträgt 10MHz.

4. Beendigung des Datentransfers

Die Übertragung eines 2 Byte Datenpaketes wird mit

LOAD = HIGH

beendet.

5. Neuer Datentransfer mit 2. beginnend.

...

Aufgabe 2

Im Rahmen der wirtschaftlichen Expansion des Unternehmens soll ein Gebäudeteil als Produktions- und Lagerbereich direkt neben dem Haupthaus erstellt werden.

Alle wichtigen Abteilungen (Tabelle 2.1) der Firma  sind miteinander zu vernetzen. Zu diesem Zweck werden in den jeweiligen Bereichen Client-PCs eingerichtet, die in einem serverbasierten Netzwerk arbeiten sollen. Das Netz soll über die Standarddienste hinaus einen Internetzugang ermöglichen.

| Abteilung | Netzteilnehmer |
| --- | --- |
| Netzwerkzentrale | 1 Domänencontroller & DNS Server 1 Webserver 1 Netzdrucker 1 Internetrouter 1 Backbone-Switch |
| Kasse | 2 Clients, 2 Netzdrucker |
| Lager | 2 Clients, 2 Netzdrucker |
| Produktion | 2 Clients, 2 Netzdrucker |
| Verwaltung/Buchhaltung | 4 Clients, 2 Netzdrucker |
| Verkaufsraum | 4 Clients, 4 Netzdrucker |

Tabelle 2.1

2.1	Von der Firmenleitung wird eine flexible Nutzung des Systems gefordert. Einige Bereiche sollen mit mobilen Einheiten ausgestattet werden, die firmenweit für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten nutzbar sein sollen:

- mobile PC-gesteuerte Datenlesegeräte

- mobile interaktive Informationspunkte.

Ein Mitarbeiter hat Sicherheitsbedenken und macht den Vorschlag, alle mobilen Baugruppen mittels Patchkabeln an die strukturierte Gebäudeverkabelung anzuschließen und in das Netzwerk einzubinden. Sie sind damit nicht einverstanden.

Legen Sie dem Kunden dar, auf welche Weise Sie die mobilen Einheiten in das Netzwerk zu integrieren gedenken und welche Sicherheitsmaßnahmen hierbei zu beachten sind.

(25 Punkte)

2.2	Um die Verwaltung des Systems zu erleichtern, sollen die Abteilungen in Subnetzen zusammengefasst werden.

| Subnetz | Abteilungen |
| --- | --- |
| 1 | Netzwerkzentrale |
| 2 | Lager |
| 3 | Kasse, Verkaufsraum |
| 4 | Verwaltung / Buchhaltung |
| 5 | Produktion |

Tabelle 2.2

Erstellen Sie unter Berücksichtigung der Subnetzbildung ein IP-Konzept 
bestehend aus Subnetz-Maske, IP-Bereichen der Subnetze, die Netzwerkadressen und die Broadcastadressen für die jeweiligen Abteilungen an. Verwenden Sie ein privates IP-Netz der Klasse C.

(20 Punkte)

2.3	Erstellen Sie unter Verwendung der Symbole gemäß Bild. 2.1 für die Netzwerkzentrale und für die übrigen Firmenräume einen Übersichtsplan der Netzwerkkomponenten. Die Einteilung der Firmenräume ist in Bild. 2.2 dargestellt. Erläutern Sie dazu stichwortartig die funktionellen Eigenschaften der ausgewählten Übertragungsmedien und Netzwerkkomponenten und begründen Sie Ihre Auswahl.

(45 Punkte)

Hub

Switch

Router

Routing Switch

WLAN AP

Workstation/

Laptop

Server

Drucker

Kupferkabel

Glasfaserkabel

Layer 3

((     ))

Bild 2.1

Verwaltung / Buchhaltung

Netzzentrale

Kasse

Verkaufsraum

Produktion

Lager

Bild. 2.2

  - Der Webserver stellt die Homepage des Unternehmens bereit. Die Funktionsweise der Namensauflösung kann mit dem Tool „nslookup“ getestet werden. Die Ergebnisse zweier Tests zeigen die folgenden Bildschirmausgaben.

Erläutern Sie die Informationen, die Sie hieraus erhalten.

Bildschirmausgabe 1 von Client 1:



Bildschirmausgabe 2 von Client 1:




	(10 Punkte)

c:\> nslookup www.futurefood.de

Server:	dns03.btx.dtag.de

Address:	194.25.2.129:53

Name:		www.futurefood.de
Address:	217.95.178.9

c:\> nslookup 217.95.178.9

Server:	dns03.btx.dtag.de

Address:	194.25.2.129:53

Name:		www.futurefood.de
Address:	217.95.178.9

Aufgabe 3

3.1	Im Rahmen der Projektvorbereitung und -definition sind der Projektleitung Vorschläge zu unterbreiten und diese in den Projektprozess sowie die vertragsrelevanten Dokumente zu integrieren.

Nennen Sie die Phasen des softwareentwicklungskonzeptes und beschreiben Sie am Beispiel der Entwicklung einer Datenbank kurz zwei Prozessschritte.

Beschreiben Sie drei wesentliche Bestandteile eines Pflichtenheftes im Hinblick auf eine zu erstellende Datenbank.

Grenzen Sie die Aufgabe eines Pflichtenheftes von der eines Lastenheftes ab.

(30 Punkte)

3.2	Die Verwaltung der Mitarbeiter, der Geschäftskunden, Produkte und Aufträge sowie die Abwicklung weiterer Anwendungsfälle sollen durch eine entsprechende Datenbank unterstützt werden.

Skizzieren Sie für den Realitätsausschnitt „Kunde bestellt Produkt, Chemiker entwickelt Produkt“ unter Berücksichtigung der Entitätstypen Kunde, Auftrag, Produkt und Chemiker  und sinnvoller Attribute das zugehörige ER-Diagramm. Erläutern Sie anhand des Entity Relationship Modells die Regeln der Transformation.

Die verwendeten Relationen sind für eine optimale Datenauswertung zu normalisieren. Beschreiben Sie den für die Entwicklung einer Datenbank grundlegenden Normalisierungsprozess

(40 Punkte)

3.3	Erstellen Sie für die folgenden Informationswünsche seitens der Mitarbeiter des Unternehmens die entsprechenden Abfragen in SQL-Notation.

- Welche Produkte wurden im August 2007 zu welchem Preis verkauft?

- Wie hoch ist der Gesamtverkaufswert aller verkauften Produkte?

- Berechnen Sie für jedes Produkt die Gewinnspanne in Euro und in Prozent vom Einkaufspreis.

Hinweis: Ergänzen Sie zur Lösung von 3.3 eventuell notwendige Attribute im ER-Diagramm

(30 Punkte)

3.	Materialgrundlage

entfällt

4. 	Bezüge zu den 'Prüfungsvorgaben für das Zentralabitur am Berufskolleg im Jahr 2008'

| Kurshalbjahr | Inhaltliche Schwerpunkte |
| --- | --- |
| 13.1 12.1 12.2 12.1 / 12.2 12.1 13.1 / 13.2 | Erzeugung eines digitalen Signaltelegramms mit einem Mikrocontrollersystem zur Ansteuerung eines externen seriellen Bausteins. Planung lokaler Netzwerke mittlerer Größe und Datenkommunikation im LAN Funktionsweise und Planung der Serverdienste DNS und File, Verzeichnisdienste Entwicklung eines komplexen Entity-Relationship-Modells, Verwendung der wichtigen Beziehungstypen Normalisierung von Datenbanken, Kriterien der Normalformen Formulierung von SQL-Anfragen (Aggregation, Join, View) Sicherheitsaspekte beim Datenschutz und beim Zugriff auf Datenbanken. |

5.	Zugelassene Hilfsmittel

- Nicht-programmierbarer Taschenrechner

- Ein aktuelles Standard-Tabellenwerk (z. B. IT-Handbuch, Westermann, ISBN 3-14-225042-5)

6.	Hinweise zur Aufgabenauswahl durch die Lehrkraft/den Prüfling

- Eine Aufgabenauswahl durch die Schule ist nicht vorgesehen.

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten keine Prüfungsaufgaben zur Auswahl.

- Die schriftliche Abiturprüfung besteht aus drei voneinander unabhängig lösbaren Aufgaben, die in einem größeren thematischen Zusammenhang stehen.

7.	Vorgaben für die Bewertung von Schülerleistungen

7.1	Allgemeine Hinweise

Die Bewertung erfolgt anhand des folgenden Bewertungsschemas.

Als Grundlage einer kriteriengeleiteten Beurteilung werden zu erbringende Teilleistungen ausgewiesen, die die mit der jeweiligen Aufgabe verbundenen Anforderungen aufschlüsseln. Die Lösungserwartungen dienen der Orientierung der Korrektoren und sind nicht als exakte Vorformulierungen von Schülerlösungen zu verstehen. Zusätzliche Leistungen sind angemessen zu berücksichtigen. Dies betrifft etwa Lösungen, die bei den Lösungserwartungen nicht aufgeführt sind, aber dennoch eine richtige Lösung sind.

Der aufgeführte Anteil der Punkte je Teilaufgabe ist eine Orientierungshilfe für die vorgesehene Bearbeitungszeit je Aufgabe. Beispiel: Für 10 % der Gesamtpunktzahl sollte etwa 10 % der gesamten Bearbeitungszeit eingeplant werden.

Die Anordnung der Kriterien folgt einer plausiblen logischen Abfolge von Lösungsschritten, die aber keineswegs allgemein vorausgesetzt werden kann und soll. Die Teilleistungen werden den in Teil I der Bildungspläne definierten Anforderungsbereichen I bis III zugeordnet. Danach werden den Lösungen der Teilaufgaben Punkte zugewiesen, die den Schwierigkeitsgrad, die Komplexität und den Zeitaufwand für die Bearbeitung der einzelnen Teilaufgabe repräsentieren. Die für jede Teilleistung angegebenen Punktwerte entsprechen einer maximal zu erwartenden Lösungsqualität. Hinzu kommt die Art der Bearbeitung in den verschiedenen Anforderungsbereichen, wobei Aspekte der Qualität, Quantität und der Darstellungsweise berücksichtigt werden.

Die folgenden Bewertungskriterien werden in einen für jede Klausur gesondert auszufüllenden 'Bewertungsbogen' aufgenommen, der den Fachlehrerinnen und Fachlehrern zur Verfügung gestellt wird. In diesen trägt die erstkorrigierende Lehrkraft den entsprechend der Lösungsqualität jeweils tatsächlich erreichten Punktwert für die Teilleistung in der Bandbreite von 0 bis zur vorgegebenen Höchstpunktzahl ein.

Sie ordnet der erreichten Gesamtpunktzahl ein Notenurteil zu.

7.2	Teilleistungen – Kriterien

| Auf- ga- ben | Teil- auf- ga- ben | # Anforderung | Anforderungs- bereiche und Punkte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufgabenstellung und erwartete Lösung | I | II | III |
| 1 | 1.1 | Die Startbedingungen LOAD=1; und CLK=0; müssen berücksichtigt werden. Die vier Initialisierungsworte aus der Tabelle müssen in einer Funktion z.B. für 8051er #include<reg517a.h> //beruecksichtigen der Pinnamen void init(void) { LOAD=1; CLK=0; sende_an_max7219(0x0a,0x0b); sende_an_max7219(0x09,0x00); sende_an_max7219(0x0b,0x07); sende_an_max7219(0x0c,0x01); } | 2 2 2 | 9 |  |
|  | 1.2.1 | Die zwei Zeichen werden durch die Bytegruppen 0x10, 0x38, 0x54, 0x92, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 für „↑“ 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x92, 0x54, 0x38, 0x10 für „↓“ repräsentiert. | 10 | 10 |  |
|  | 1.2.2 | Die Startbedingungen LOAD=1; und CLK=0; müssen berücksichtigt werden. Die Datenbytes müssen den entsprechenden DIG0 – DIG7 zugeordnet werden. #include<reg517a.h> void main(void) { insigned int k; //Warteschleifenvariable char m,n; //Zaehlvariablen fuer DIG0-DIG7, D0-D7 unsigned char z[5][8]= { { 0x88, 0x90, 0xa0, 0xc0, 0xc0, 0xa0, 0x90, 0x88}, { 0xf0, 0x80, 0x80, 0xf0, 0x80, 0x80, 0x80, 0xf0 }, { 0x10, 0x30, 0x50, 0x90, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10}, { 0x70, 0x88, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xf8 }, { 0x70, 0x88, 0x08, 0x70, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00 } }; //end of Array LOAD=1; CLK=0; init(); //7219 initialisieren for(m=0;m<5;m++) { for(n=0;n<8;n++) { sende_an_7219(n+1,z[m][n]); //m-te Zeile auf DIGn for(k=0;k<50000;k++); //Wartezeit von ca.0,5s }//end of for(n... }//end of for(m... }//end of main Andere Lösungen mit Ausgabe von je 8 Byte je Zeichen mit nach geschalteter Warteschleife sind aufwändiger in der Schreibarbeit aber mit ebenfalls insgesamt 15 Punkten zu bewerten. Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und Sauberkeit des Programms sowie die Verwendung der korrekten Syntax sind zu bewerten. Die verschiedenen Ausgabemöglichkeiten sind gleichrangig zu bewerten. | 5 | 5 5 5 | 10 |
|  | 1.3 | Die Startbedingungen LOAD=1; und CLK=0; müssen berücksichtigt werden. Entsprechend der Lösung zu 1.2.2 kann der Simulationszyklus in einem Array (zwischen den Etagenzeichen muss jeweils ein Pfeil angezeigt werden) oder in fünf Arrays [8] für jedes mögliche Zeichen abgelegt werden. Die Ausgabe der 8ter Bytegruppen erfolgt dann entsprechend der Wahl der Variablen. Entweder mit geschachtelten Schleifen oder in Einzelausgaben wie in 1.2.2 beschrieben. Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und Sauberkeit des Programms sowie die Verwendung der korrekten Syntax sind zu bewerten. Die verschiedenen Ausgabemöglichkeiten sind gleichrangig zu bewerten. | 2 5 5 | 5 8 | 10 |
|  |  | Summe 1. Teilaufgabe | 30 | 40 | 30 |

| Auf- ga- ben | Teil- auf- ga- ben | # Anforderung | Anforderungsbereiche und Punkte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufgabenstellung und erwartete Lösung | I | II | III |
| 2 | 2.1 | Die mobilen Geräte werden über Wireless LAN an das System angebunden. Hierfür ist es notwendig, Eine ausreichende Anzahl an Accesspoints im Gebäude zu verteilen, so dass gewährleistet ist, dass an jedem Ort innerhalb des Gebäudes die mobilen Geräte betrieben werden können. Ins Besondere ist auf baubedingte Hindernisse, wie eisenbewehrte Betonwände, zu achten. Um die Übertragung sensibler Daten, wie in der Abrechnung oder in der Kasse, sicherzustellen, ist hier auf sichere Übertragungskanäle zu achten. Hierfür bieten sich Verschlüsselungsverfahren wie WPA an, die einerseits relativ lange Schlüssel verwenden, andererseits aber auch einen 24bit Initialisierungsvektor und dynamische Schlüssel benutzen. Des Weiteren sollte der Standardname der SSID geändert werden, SSID-Broadcast abgeschaltet werden, MAC-Filter verwendet werden und eigene Passwörter für die Konfiguration vergeben Außerdem ist darauf zu achten, dass die Accesspoints entweder direkt über die Switches angekoppelt werden, die innerhalb ihres Subnetzes liegen oder über Switches mit Routingfunktion angeschlossen sind | 5 5 | 5 5 | 5 |
|  | 2.2 | I; II; III; IV. Subnetz; Netzwerkadresse; Subnetzmaske; IP-Bereich; Broadcastadresse. A; 192.168.0.32; 255.255.255.224; 192.168.0.34-62; 192.168.0.63. B; 192.168.0.64; 255.255.255.224; 192.168.0.66-94; 192.168.0.95. C; 192.168.0.96; 255.255.255.224; 192.168.0.98-126; 192.168.0.127. D; 192.168.0.128; 255.255.255.224; 192.168.0.130-158; 192.168.0.159. E; 192.168.0.160; 255.255.255.224; 192.168.0.162-190; 192.168.0.191. Verteilung der Netzwerkadressen Verteilung der Subnetzmasken Aufteilung des IP-Bereiches Verteilung der Broadcastadressen | 5 | 5 5 5 |  |
|  | 2.3 | Internet Verkaufsraum Verwaltung / Kasse Werkstatt/Lager Netzzentrale 2x 4x 2x 2x 4x 4x 2x 2x 2x 2x | 5 | 5 5 | 5 |
|  |  | Switches (Layer 2) werden zur Vermeidung von Kollisionsdomänen gewählt; um die Verbindung unter den einzelnen Bereichen auch bei getrennten Subnetzen zu gewährleisten, ist das zentrale Koppelelement ein Switch mit Routingfunktion (Layer 2 und 3). Der Internetzugang wird mittels eines Routers bewerkstelligt, der aus Sicherheitsgründen mit einer Firewall ausgestattet ist. Diese ermöglicht eine präzise Kontrolle der ein- und ausgehenden Daten des LAN. Als Verkabelungsmedium wird im Nahbereich festes Verlegekabel gewählt, sodass nur noch die Verbindungen zwischen den Switches und den jeweiligen Patchfeldern bzw. zwischen den NICs und den zugehörigen Dosen mit Patchkabeln bewerkstelligt werden. Um das Netz insgesamt zukunftssicher zu gestalten, ist es sinnvoll, das gesamte Netz innerhalb der Abteilungen auf 1000BaseT und über die Abteilungsgrenzen 1000BaseLX zu verwenden, da hiermit problemlos größere Entfernungen überbrückt werden können, was mit Kupferkabeln nur unter Zuhilfenahme von Repeatern möglich wäre. Die sonstigen Komponenten ergeben sich aus diesen Vorgaben. Darstellungsleistung: Die Übersichtlichkeit und Sauberkeit der Skizze sowie die Verwendung der korrekten Symbole sind zu bewerten. | 5 5 | 5 | 5 5 |
|  | 2.4 | Informationen von nslookup: Bildschirmausgabe 1: forward lookup Der Namen www.futurefood.de wird aufgelöst und die zugehörige IP-Adresse 217.95.178.9 ausgegeben. Bildschirmausgabe 2: reverse lookup Der IP-Adresse 217.95.178.9 wird der Name zugeordnet. ###### Weitere Angaben sind der abgefragte DNS-Server dns03.btx.dtag.de und seine IP-Adresse:Port 194.25.2.129:53. |  | 3 3 4 |  |
|  |  | ###### Summe Aufgabe 2 | 30 | 50 | 20 |

| Auf- ga- ben | Teil- auf- ga- ben | # Anforderung | Anforderungs- bereiche und Punkte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufgabenstellung und erwartete Lösung | I | II | III |
| 3 | 3.1 | Phasenkonzept: Analyse, Definition, Entwurf, Implementierung, Test, Einführung (oder ähnliche, inhaltlich gleichbedeutende Begriffe) Definition: Darstellung der Entitätstypen und deren Beziehungen in einem ER-Diagramm Entwurf: Darstellung der Beziehungsstruktur einer Datenbankanwendung, Wahl der Attribute, Datentypen, Schlüsselfelder, Beziehungen Bestandteile eines Pflichtenheftes: Zielbestimmung (mit Muss-, Wunsch- und Abgrenzungskrit.) Produkteinsatz (mit Anwendungsbereichen, Zielgruppen und Betriebsbedingungen) Produktübersicht Produktfunktionen Produktdaten Produktleistungen Qualitätsanforderungen Lastenheft (Merkmale): beinhaltet alle Anforderungen des Auftraggebers hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang und beschreibt die Anforderungen aus Anwendersicht (Auftraggebersicht) definiert das WAS und WOFÜR des Produktes Pflichtenheft (Merkmale): beschreibt die Realisierung aller Anforderungen des Lastenheftes detailliert die Anwendervorgaben und beschreibt die Realisierungsanforderungen aus Auftragnehmersicht definiert, WIE und WOMIT die Anforderungen realisiert | 4 2 2 3 | 4 2 2 3 2 2 | 4 4 |
|  | 3.2 | ER-Diagramm (Entitätstyp Beziehung Entitätstyp): Auftr_Nr PersNr Name Kunde Auftrag Chemiker Produkt enthält erteilt entwickelt n 1 m m n n Kd_Nr Name Datum Menge Prod_Nr Bezeichnung EKPreis VKPreis Position Transformationsregeln: - Jeder Entitätstyp (oft auch nur Entität genannt) wird zur Tabelle - Die Attribute einer Tabelle werden zu Spalten der Tabelle - Der Schlüssel einer Tabelle wird zum Primärschlüssel der Tabelle 1:1-Beziehung: - der Schlüssel eines Entitätstyps übergibt seinen Schlüssel als Fremdschlüsselspalte an den anderen Entitätstyp 1:N-Beziehungen: - der Schlüssel des unabhängigen Entitätstyps (mit der 1) übergibt seinen Schlüssel als Fremdschlüsselspalte an den abhängigen Entitätstyp (mit dem n). N:M-Beziehungen: - werden immer als neue Tabelle eingerichtet, wobei mindestens die Primärschlüssel der verbundenen Tabellen als Spalten der neuen Tabelle eingehen. Spezifische Attribute der neuen Tabelle können zusätzlich hinzugefügt Normalisierungsprozess: Ausgangspunkt sind unnormalisierte Relationen entweder aus Entity-Relationship-Modellen oder aus Karteikarten bzw. Listen. 1. Normalform: Sie dient der Schaffung einfacher, nicht weiter zerlegbarer Attribute (atomare Attribute). 2. Normalform: Zu Beginn des 2. Normalisierungsschrittes ist es notwendig einen Primärschlüssel (PS) einzuführen, der aus einem oder mehreren Attributen besteht. Mit dem PS wird jeder Datensatz eindeutig identifiziert. Für die Datenbank ist der Primärschlüssel notwendig, um die Beziehung zwischen den Tabellen herstellen zu können. Der PS wird als Fremdschlüssel in die abhängige Tabelle eingeführt. Anschließend wird geprüft, ob alle Spalten voll funktional vom PS abhängig sind. 3. Normalform: Man prüft, ob zwischen den Nichtschlüsselattributen jeder Tabelle Abhängigkeiten bestehen (so genannte transitive, d. h. indirekte Abhängigkeit). Diese Spalten sind in eine eigene Tabelle auszulagern Darstellungsleistung Die Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Skizze sowie die Verwendung der korrekten Symbole sind zu bewerten | 1 1 2 1 6 | 4 1 1 2 1 2 3 3 | 8 |
|  | 3.3 | SELECT Produkt.ProduktNr, Verkaufspreis, Verkaufsdatum FROM Produkt, Position,Auftrag WHERE Verkaufsdatum Between #1/8/2007# And #31/8/2007# And Produkt.ProdNr=Position.ProdNr And Auftrag.AuftrNr=Position.AuftrNr | 5 | 2 | 4 |
|  |  | SELECT Sum(Menge*VKpreis) AS [gesVKWert] FROM Produkt, Position And Produkt.ProdNr=Position.ProdNr | 2 | 3 | 5 |
|  |  | SELECT Produkt.ProduktNr, [VKPreis]-[EKPreis] AS Gewinn, [Gewinn]/[EKPreis] AS [Gewinn(%)] FROM Produkt Hinweis: Die Lösungen können in Abhängigkeit des erstellten ER-Diagramms von der Musterlösung abweichen. | 1 | 3 | 5 |
|  |  | Summe 3. Teilaufgabe | 30 | 40 | 30 |

|  |  | Summe Aufgabe 1 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Summe Aufgabe 2 | 100 |
|  |  | Summe Aufgabe 3 | 100 |
|  |  | Summe Aufgaben 1 bis 3 | 300 |

7.3 Grundsätze für die Bewertung (Notenfindung)

Die Zuordnung der Noten (einschließlich der jeweiligen Tendenzen) geht davon aus,

- dass die Note ausreichend (5 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd die Hälfte (mindestens 45 %) der Gesamtleistung erbracht worden ist.

- dass die Note gut (11 Punkte) erteilt wird, wenn mindestens 75 % der Gesamtleistung erbracht worden ist.

- dass die Noten oberhalb und unterhalb dieser Schwellen den Notenstufen annähernd linear zugeordnet werden.

Daraus resultiert die folgende Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen:

| Note | ##### Punkte | erreichte Punktzahl |
| --- | --- | --- |
| sehr gut plus | 15 | 300 - 285 |
| sehr gut | 14 | 284 - 270 |
| sehr gut minus | 13 | 269 - 255 |
| gut plus | 12 | 254 - 240 |
| gut | 11 | 239 - 225 |
| gut minus | 10 | 224 - 210 |
| befriedigend plus | 09 | 209 - 195 |
| befriedigend | 08 | 194 - 180 |
| befriedigend minus | 07 | 179 - 165 |
| ausreichend plus | 06 | 164 - 150 |
| ausreichend | 05 | 149 - 135 |
| ausreichend minus | 04 | 134 - 120 |
| mangelhaft plus | 03 | 119 - 105 |
| mangelhaft | 02 | 104 - 90 |
| mangelhaft minus | 01 | 89 - 25 |
| ungenügend | 00 | 24 - 0 |